Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (№ СРО-П-138-19022010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) Экз. № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЕГОРОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛОТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Пояснительная записка Том I Положение о территориальном планировании Муниципальный контракт № 0151300036812000029-1-7 от 26.06.2012 г. Заказчик: Администрация Болотнинского района Новосибирской области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Н.Г. Агеева Новосибирск, 2012 г.

Состав проекта

| 1. | Пояснительная записка | - Том I. Положение о территориальном планировании |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка | - Том II. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 3. | Чертежи | - Том III. Положение о территориальном планировании |
| 4. | Чертежи | - Том IV. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 5. | CD |  |

Содержание тома III

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 1. | Карта границ Егоровского сельского поселения, д. Егоровка, д. Кривояш, д. Терск, д. Чахлово, д. Киевка, д. Лебяжье, Киселёвка, М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план), М 1:25 000 | ГП-2 | 1 |
| 3. | Карта границ функциональных зони местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территорииЕгоровского сельского поселения, М 1:25 000 | ГП-3 | 1 |

Содержание тома IV

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| 4. | Карта современных границ Егоровского сельского поселения, д. Егоровка, д. Кривояш, д. Терск, д. Чахлово, д. Киевка, д. Лебяжье, д. Киселёвка,М 1:25 000 | ГП-4 | 1 |
| 5. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения, М 1:25 000 | ГП-5 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………... | 7 |
| --- | --- | --- |
| Часть I. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Егоровского сельского поселения……………………………………….. | 8 |
| Часть II. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Егоровского сельского поселения……………………………………………………. | 10 |
| Глава 1. | Анализ использования территорий сельсовета………... | 10 |
| 1.1. | Историческая справка. Ретроспективный анализ планировочной структуры………………………………….. | 10 |
| 1.2. | Современное состояние…………………………………….. | 12 |
| Глава 2. | Прогнозируемые ограничения использования территорий………………………………………………….. | 13 |
| 2.1. | Географическое положение………………………………… | 13 |
| 2.2. | Природные условия и ресурсы……………………………... | 14 |
| 2.2.1. | Климатическая характеристика территории Егоровского сельсовета……………………………………………………. | 14 |
| 2.2.2. | Рельеф………………………………………………………... | 15 |
| 2.2.3. | Гидрология, гидрография, ресурсы поверхностных вод…. | 15 |
| 2.2.4. | Геологическое строение…………………………………….. | 16 |
| 2.2.5. | Гидрологические условия и ресурсы подземных вод…….. | 16 |
| 2.2.6. | Инженерно-геологические условия………………………... | 17 |
| 2.2.7. | Почвенный покров…………………………………………... | 17 |
| 2.2.8. | Бонитировка почв…………………………………………… | 18 |
| 2.2.9. | Растительность………………………………………………. | 19 |
| 2.2.10. | Растительный и животный мир…………………………….. | 19 |
| Глава 3. | Технико-экономические основы развития сельского поселения……………………………………………………. | 19 |
| 3.1. | Население и трудовые ресурсы…………………………….. | 21 |
| 3.2. | Направления экономического развития муниципального образования………………………………………………….. | 26 |
| 3.3. | Прогноз численности населения…………………………… | 30 |
| 3.4. | Жилищное строительство…………………………………... | 34 |
| 3.5. | Учреждения обслуживания…………………………………. | 35 |
| Часть III. | Пространственная организация территории…………... | 39 |
| Глава 4. | Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование…………………………… | 39 |
| Глава 5. | Развитие транспортной инфраструктуры……………… | 43 |
| 5.1. | Внешний транспорт…………………………………………. | 43 |
| 5.1.1. | Автомобильный транспорт…………………………………. | 43 |
| 5.1.2. | Развитие сети автомобильных дорог………………………. | 45 |
| Глава 6. | Инженерное обеспечение территории…………………… | 48 |
| 6.1. | Водоснабжение и водоотведение…………………………... | 48 |
| 6.2. | Теплоснабжение……………………………………………... | 50 |
| 6.3. | Электроснабжение…………………………………………... | 52 |
| 6.4. | Связь………………………………………………………….. | 52 |
| 6.5. | Газоснабжение……………………………………………….. | 53 |
| Глава 7. | Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами………………………….. | 54 |
| 7.1. | Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды…………………………… | 54 |
| 7.2. | Мероприятия по учету местных природно-климатических условий……………………………………………………….. | 55 |
| 7.3. | Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов………………………………………………….. | 56 |
| 7.4. | Особо охраняемые природные территории……………….. | 69 |
| Глава 8. | Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий…………………………………………………. | 72 |
| 8.1. | Исходные данные……………………………………………. | 72 |
| 8.2. | Общие сведения……………………………………………... | 73 |
| 8.3. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны………………………………………………………. | 73 |
| 8.4. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций……………………………………………………… | 80 |
| 8.4.1. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера………… | 80 |
| 8.4.2. | Природные чрезвычайные ситуации……………………. | 93 |
| 8.5. | Противопожарные мероприятия…………………………… | 100 |
|  | Приложения………………………………………………… | 106 |
|  | Основные технико-экономические показатели………... | 115 |

Авторский коллектив:

(список основных исполнителей)

| № | Раздел проекта | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурно-планировочный | ГАП Вед. архитектор Архитектор 2 кат. | Агеева Н.Г. Каликина А.П. Шабурова А.А. |  |
| 2. | Экономический раздел | Гл. экономист | Добринская Т.И. |  |
| 3. | Инженерная инфраструктура; | Гл. специалист Инженер 2 кат. | Шляхова В.В Колмакова В.С. |  |
| 4. | Компьютерное обеспечение проекта | ГАП Вед. архитектор Архитектор 2 кат. Инженер 2 кат. | Агеева Н.Г. Каликина А.П. Шабурова А.А. Колмакова В.С. |  |

Введение

Проект генерального плана Егоровского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области выполняется на основании задания на разработку градостроительной документации от 26 июня 2012 года к муниципальному контракту № 0151300036812000029-1-7.

Правовые основы для разработки проекта генерального плана Егоровского сельсовета, Болотнинского района:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ в ред. 2012 года;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 10.2001 г. № 136-ФЗ, в ред. 12 декабря 2011 г.;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

СП 42.13330.10. Градостроительство. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 244 от 26.05.20011 г.;

Необходимость разработки проекта генерального плана Егоровского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией схемы территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области, выполненной проектным институтом ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» » в 2011 году, и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

«Положения о территориальном планировании Егоровского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области», в соответствии с Градостроительном кодексом РФ, являются утверждаемой частью проекта и разработаны на основе материалов, входящих в «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- анализа материалов, предоставленных органами местного самоуправления,

- утвержденных программ по отраслевым направлениям,

- утвержденной Стратегии развития Новосибирской области,

- комплексного территориального анализа Егоровского сельского совета,

- научных и проектных разработок областных организаций

- и прочих документов.

Исходными материалами для выполнения проекта генерального плана Егоровского сельсовета, Болотнинского района Новосибирской области являются полученные по запросам официальные данные подразделений администрации и организаций Егоровского сельского поселения, Болотнинского муниципального района Новосибирской области.

Проект выполнен с выделением двух этапов реализации:

I очередь строительства – 2022 год;

Расчетный срок               - 2032 год;

- Цели и задачи генерального плана Егоровского сельсовета

Комплексной программой развития определена Главная цель социально-экономического развития Егоровского сельсовета на 2011-2025 - создание комплекса благоприятных  условий для полноценной  качественной  жизни  населения  Егоровского муниципального образования.

Цели программы:

- сбережение населения,  обеспечение работой сельского населения, повышение доходов населения;

- формирование здорового образа жизни, гражданской ответственности, духовности и культуры;

- восстановление сельского хозяйства, поддержка подсобных хозяйств;

- охрана окружающей среды, рациональное использование земельных  ресурсов

- создание условий для предпринимательства

- совершенствование системы местного самоуправления

Задачи генерального плана Егоровского сельсовета предполагают:

- экономическое развитие, связанное с повышением эффективности   муниципальной экономики -обеспечение динамического развития сельского хозяйства, торговли и социальной сферы:

повышение и использование потенциала сельскохозяйственного производства за счёт увеличения валового сбора зерновых на 8,0% и сохранение количества  КРС, свиней, производства молока, производства мяса;

создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории.  Создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы;

создание условий и совершенствование форм государственной поддержки для развития сельскохозяйственного производства  поселения;

обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов на основе роста экономики поселения;

обеспечение устойчивого развития ЖКХ на основе его последовательного реформирования, повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ.

- социальное развитие заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм:

создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры (образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры).

совершенствование организации сферы обслуживания и обеспечение максимальной доступности ее объектов жителям

развитие потребительского рынка и услуг;

развитие муниципального сектора экономики;

развитие жилищно-коммунального комплекса.

- направления пространственного ( градостроительного ) развития муниципального образования

-организация разработки документов территориального планирования, проектирования   муниципального образования с учетом  численности  населения в населенных пунктах,

-инвентаризация жилья,  определение ветхого и аварийного жилья, других объектов, подлежащих сносу;

-приведение инфраструктуры поселения  в соответствие с современными  требованиями  благоустроенности, экологичности, безопасности эксплуатации, долговечности.

-снижение расходов, направленных  на содержание, ремонт оплату коммунальных услуг на объектах общественной инфраструктуры;

-участие в ОЦП, направленных на  улучшение жилищных условий  молодых семей, семей с детьми,

-создание условий для стимулирования жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья;

- формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки районов и поселения, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и сырьевых ресурсов.

Цели и задачи генерального плана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

В проекте проведен системный пофакторный анализ ресурсного потенциала территории сельсовета во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном) (см. Том II «Материалы по обоснованию генерального плана»), в результате, которого сформированы функциональные приоритеты развития поселения, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные узлы, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационной инфраструктуры,

2. Пространственная организация территории

2.1. Планировочная структура территории и планировочная организация территории.

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории области, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов комплексной оценки территории.

Основу урбанизированного каркаса составляют планировочные оси различного порядка и система планировочных центров различных категорий.

Планировочная коммуникационная ось первого порядка Новосибирской области и Болотнинского района проходит на севере Егоровского сельсовета вдоль железнодорожной магистрали Транссиба и федеральной автомагистрали Р-255»Сибирь»(М-53) – это транспортное направление, проходящее от Новосибирска на Томск и Кемерово.

От оси первого порядка и центра IV ранга начинает направление и дополняют урбанизированный каркас ось с. Егоровка – д. Кривояш дополнительная коммуникационная ось на Светлую Поляну.

Кроме планировочных осей  в «Схеме территориального планирования Болотнинского района» («Схеме») показана система планировочных центров, ранжированных по значимости и функциям.

В данном генеральном плане д. Егоровка определена, как дополнительный планировочный центр центра Болотнинского района города Болотное и  опорный центр межселенного социального и культурно-бытового обслуживания Егоровского сельсовета.

Развитие опорных центров и коммуникаций сети – линейных и узловых элементов пространственного каркаса, является базовым, необходимым условием развития экономики территорий.

Планировочная структура территории

Планировочные оси  и центр Егоровского сельсовета:

главная планировочная ось – по автодороге (железной дороге) г.Болотное– с. Егоровка;

второстепенная планировочная ось – по автодороге д. Киевка – д. Кривояш – Светлополянский сельсовет;

дополнительнаяпланировочная ось – по автодороге д. Лебяжье – Терск – Баратаевский сельсовет;

планировочный центр – деревня Егоровка.

Определяющая роль в стратегии пространственного развития сельсовета в проекте отводится проблеме усиления, совершенствования транспортной системы, являющейся базовой коммуникационной основой пространственного каркаса и расширения внешних связей сельсовета, и развития узловых элементов каркаса. Они – центр сельсовета и деревни - опорная сеть системы расселения, развития экономики и социального обслуживания сельсовета в соответствии с планировочным районированием его территории.

Исходным положением концепции проекта является сохранение, и развитие исторически сложившейся сети деревень ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей деревни Егоровка и деревень д. Кривояш, д. Терск, д. Чахлово, д. Киевка, д. Лебяжье, д. Киселёвка, с выявлением точек роста и предложениями по их развитию.

Проектная планировочная структура сформирована планировочными осями разного порядка, в основе которых приняты трассы основных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом прилегающих к сельсовету территорий.

Усовершенствование планировочной структуры предполагает дальнейшее ее развитие за счет повышения уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высокого ранга, и также за счет перевода части дорог в более высокую  техническую категорию.

В общей планировочной структуре Егоровского сельсовета доминируют ось направленная от г. Болотное через с. Егоровка на д. Кривояш.

Остальные направления сформированы неблагоустроенными грунтовыми и полевыми дорогами.

2.2.Функциональное зонирование

Современная планировочная организация территории и функциональное зонирование основаны на воздействии природного и социального факторов:

- экономико-географического положения территории поселения;

- природных, промышленных, демографических ресурсов;

- агропромышленного, лесного комплексов;

- экологического состояния и прочих факторов;

- функциональном использовании территорий различных категорий и форм собственности.

Таким образом, в результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Егоровского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

1. Зона градостроительного использования.

2. Зона производственного использования.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Зона сельскохозяйственного использования.

5. Зона рекреационного назначения

6. Зона с особыми условиями использования.

Предложения по функциональному зонированию основаны на результатах комплексной оценки территории с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры области и района.

Территория Егоровского сельсовета разделена на следующие функциональные зоны:

- Зона интенсивного градостроительного освоения.

К этой зоне, прежде всего, относится территория деревни Егоровка и деревень. Деревня Егоровка определенна в планировочной структуре, как дополнительный центр IV ранга (главный центр системы расселения района I ранга - город Болотное) в системе расселения района и сельсовета и потенциальный центр стабилизации и развития экономики сельсовета. Эта деревня обладает территориальными и трудовыми ресурсами, имеет промышленный потенциал, расположен на планировочной оси Болотное - Егоровка.

2. Зона производственного использования,  инженерной и транспортной инфраструктуры занимает различные территории внутри населенных пунктов и вне их территории.

3. Зона сельскохозяйственного использования.

Данная зона расположена вокруг всех населенных пунктов на территории сельскохозяйственного назначения. Среди сельскохозяйственных земель выделены земли наиболее ценные, на которых предусмотрено растениеводство, выращивание зерновых культур. На менее ценных сельхоз землях предусматривается развитие животноводства;

Зона сельскохозяйственного использования, которая расположена в поймах рек  Ояш, Лев. Терь, Лебяжья, Северная, Зелёная, Истанка, Павина, в зоне защитных лесов, в лесах зеленых зон, а также на территориях государственного лесного фонда.

В отношении зон сельскохозяйственного назначения принципиальных изменений в течение будущих 20 лет проектом не предлагается, за исключением возможности окультуривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель.

5. Зона рекреационного назначения и туристической инфраструктуры.

Это, прежде всего, залесённые территории, а также прибрежные зоны вдоль крупных рек.

Новые площадки для рекреационного освоения выявлены на основании комплексной оценки территории с учетом имеющегося в сельсовете рекреационного потенциала и уникальных природных комплексов (БЗ «Мануйловский»).

6. Зоны специального назначения.

Режимы использования и функционирования данных территорий определяются отдельными проектами.

2.3. Перечень земельных участков, включаемых в границы деревень

Таблица 1

Перечень земельных участков, включаемых в границы деревень

| №№ | Количество участков, местоположение | Этап | Площадь территории | Планируемая категория земель | Цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Егоровка |  |  |  |  |  |
| 1. | 53,8 участков вне границы поселения, на западе села, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Расчетный срок | 7 га | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 2. | 30 участков вне границы поселения, на западе села, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Перспектива | 3,9 га | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| д. Чахлово |  |  |  |  |  |
| 3. | 28,5 участков вне границы поселения, на западе деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Расчётный срок | 3,7 га | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| д. Киевска |  |  |  |  |  |
| 4. | 11,5 участков вне границы поселения, на севере деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Расчетный срок | 1,5 га | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 5. | 18,5 участков вне границы поселения, на севере деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Перспектива | 2,4 га | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| д. Кривояш |  |  |  |  |  |
| 6. | 23 участка вне границы поселения, на востоке деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Расчетный срок | 3 га | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 7. | 14 участков вне границы поселения, на востоке деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Перспектива | 1,8 | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 8. | 13 участков вне границы поселения, на юго-западе деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Перспектива | 1,7 | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 9. | 16 участков вне границы поселения, на юго-западе деревни, исключенные из земель сельскохозяйственного назначения | Перспектива | 2,1 | Земли населенных пунктов | Жилищное строительство |

3. Гипотеза экономического и социального развития городского поселения

Настоящая гипотеза излагает принципиальное видение отражения социально-экономического развития Егоровского сельсовета на долгосрочную перспективу и направлена, прежде всего, на повышение качества жизни населения.

Для решения этой задачи необходимо формирование макроэкономической политики устойчивого экономического роста сельского поселения, как гармоничного взаимодействия хозяйствующих субъектов поселения с интересами населения.

В перспективе Егоровского сельское поселение, в первую очередь, должно развиваться, как территория для удобной, безопасной и комфортной жизни людей.

3.1. Развитие новых отраслей и производств – «точек роста».

Для решения поставленных программных задач на территории района и сельсовета реализуются программы – точки экономического роста:

Перспективными «точками роста» в поселении являются:

- рост кредитования населения на развитие подсобных хозяйств;

- реализация  национальных проектов в сфере образования и здравоохранения;

- увеличение собственных доходов за счет эффективного использования  земель.

В целях определения возможных точек роста поселения можно выделить следующие конкурентные преимущества:

- - близость к областному центру

- - газификация населенного пункта

- - наличие  свободных земель

- - возможность развития животноводства

Проектом предусмотрена важная возможность сохранять и развивать потенциал, который был создан ещё до начала 1990-х годов. Подъём экономики России, связанный с высокими мировыми ценами на сырьё, неизбежно приведет к возрождению и развитию экономики уже в ближайшее годы. Важно понять эти тенденции, найти востребованные сегменты рынка и подготовиться к росту спроса на промышленную продукцию.

На территории Егоровского сельского поселения возможно размещение предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятия по производству строительных материалов, заготовительных предприятий и крестьянско-фермерского хозяйства.

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высоко оплачиваемых рабочих мест, повышения уровня жизни населения.

Реализация намеченных мероприятий позволит повысить качество жизни населения городского поселения.

3.2. Сельское хозяйство

На территории поселения функционируют предприятия сельского хозяйства, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

Сельское хозяйство представлено предприятиями ООО «Егоровское», ЗАО птицефабрика «Октябрьская», СПК «Горбенко», СПК «Заречный», крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.

Динамично развивается предприятие СПК «Горбенко». Основными видами хозяйственной деятельности его являются растениеводство и животноводство.

ООО «Егоровское» специализируется на выращивании зерновых культур и животноводстве. Растениеводством занимаются ЗАО птицефабрика «Октябрьская», СПК «Заречный» и крестьянско-фермерские хозяйства.

В поселении имеется высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

Общая площадь земель, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012 года составила 20220 га.

В поселении работает частное предприятие, которое занимается  заготовкой древесины, дров и производством пиломатериала.

3.3. Промышленность

Для устойчивого роста промышленного потенциала Егоровского сельского поселения необходимо создание новых производств, модернизации имеющихся производственных мощностей и освоения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции, переработки сельскохозяйственной продукции.

Имеются подготовленные площадки для промышленного развития. Наличие сырьевой базы (зерно, мясо, молоко) обуславливает развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Наличие лесных массивов предопределяет развитие предприятий по производству строительных материалов. Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития этих предприятий.

Промышленность сельсовета представлена планируемыми  предприятиями, которые  занимаются переработкой древесины, изготовлением доски и другого пиломатериала.

Таблица 2

Перечень предприятий Егоровского муниципального образования

| №. п.п | Наименование предприятия | Числен-ность работаю-щих, чел. | Отраслевая специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЗАО птицефабрика «Октябрьская», ОАО «Кривояш» | 30 | Растениеводство, выращивание птицы |
|  | ООО «Егоровское» (д.Егоровка) | 20 | Растениеводство |
|  | СПК «Горбенко» (д.Кривояш) | 24 | Растениеводство, животноводство, свиноводство |
|  | СПК «Заречный» | 10 | Растениеводство |
|  | Новое строительство |  |  |
|  | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции | 25 | Переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | Заготовительные предприятия | 10 | Закуп сельскохозяйственной продукции |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 30 | Растениеводство, животноводство |

3.4. Транспорт и связь

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог, значительное увеличение дорог с усовершенствованным типом покрытия до 30 км - благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности. Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием – 22,0 км.

Основной целью Егоровского сельского поселения в сфере развития транспорта, связи и информатизации являются полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Проектом предполагается на территории городского поселения развитие  почтовой  связи, системы сотовой связи. Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи обеспечивают операторы сотовой вязи - компании «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

3.5. Малое предпринимательство

На территории Егоровского сельсовета зарегистрировано четыре предпринимателя. Два предприятия занимаются заготовкой растениеводствам, одно предприятие занимаются животноводством свиноводством, одно предприятие по переработке древесины.

Приоритетным направлением политики Администрации Егоровского сельсовета в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является расширение инфраструктуры развития малого и среднего бизнеса.

Развитие малого бизнеса на селе является определяющим фактором для сохранения человеческого ресурса в сельской местности, а, следовательно, и поддержания устойчивой системы расселения.

3.6. Население

3.6.1. Прогноз численности населения

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Болотнинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Егоровское принята:

- на I-ю очередь -        1600  человек;

- на расчетный срок -  1650 человек.

Таблица 3

Проектная численность населения

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Егоровское МО | 1600 | 1650 |
| - . | с.Егоровка | 720 | 740 |
| - . | д.Киевка | 150 | 150 |
| - . | д.Киселевка | 15 | 15 |
|  | д.Кривояш | 450 | 465 |
|  | д.Лебяжье | 10 | 10 |
|  | д.Терск | 70 | 70 |
|  | д.Чахлово | 185 | 200 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития сельского поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Расчет численности населения произведен согласно СП 42.13330.2011 («СНиП 2.07.01-89*)при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными и приквартирными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 25,0 м2 на 1 человека;

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1500 – 2000 м2.

3.6.2. Система расселения

Формирование структуры расселения Новосибирской области складывалось на протяжении столетий в процессах постепенного заселения свободных территорий.

По состоянию на 01.01.2012 года в Егоровском сельсовете имеется 1 центр муниципального образования –деревня Егоровка и деревни Лебяжье, Чахлово, Терск, Киевка, Кривояш, Киселёвка. Плотность населения составляет 6-12 человек на га.

Численность населения за последние 3 года относительно стабильна, незначительно увеличивается.

3.6.3. Перспективы развития системы расселения

В Егоровском сельсовете процесс урбанизации, который продолжается в связи с растущей дифференциацией между городом и селом по уровню жизни, является причиной сокращения и старения сельского населения.

В связи с этим, проектом генерального плана Егоровского сельсовета определяются основные направления развития системы расселения.

Согласно прогнозу «Схемы» деревни Егоровского сельсовета отличаются положительной демографической динамикой, благоприятной половозрастной структурой и имеют реальные шансы для увеличения численности населения к расчётного сроку.

В перспективе, «Схемой» выявляется ряд основных проблем, которые необходимо решить. Одна из них - формирование каркаса опорных центров, обеспечивающего сравнительную устойчивость системы расселения.

Таким опорным центром каркаса территории поселения является  д. Егоровка.

При этом эти центры выступают активными организаторами всего пространства сельсоветаи оказывают влияние на развитие тяготеющих к ним территорий. Организуются основные и второстепенные оси экономического развития.

Населенные пункты и инженерно-транспортная инфраструктура вдоль них усиливаются в первую очередь. Вд. Егоровка передается часть районных функций, что повысит качество жизни сельского населения.

3.7. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

3.7.1. Жилищный фонд

Проектом предусмотрено увеличение площади жилищного фонда на расчётный срок до 34000 кв. м (при обеспеченности 25 кв. м на одного человека). Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 10,3 тыс. м2 общей площади в существующих границах, на новых территориях – 4,0 тыс. кв. м.

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда.

Таблица 4

Распределение жилого фонда и населения на расчетный срок

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество усадеб | Население человек | Плотность населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Егоровсккое МО | 268,68 | 41,2 | 600 | 1650 | 6 |
| с.Егоровка | 89,16 | 18,5 | 260 | 740 | 8 |
| д.Киевка | 9,2 | 3,5 | 54 | 150 | 16 |
| д.Киселевка | 12,42 | 0,5 | 11 | 15 | 1 |
| д.Кривояш | 83,8 | 11,5 | 167 | 465 | 6 |
| д.Лебяжье | 23,9 | 0,5 | 11 | 10 |  |
| д.Терск | 27,5 | 1,7 | 27 | 70 | 2 |
| д.Чахлово | 22,7 | 5,0 | 70 | 200 | 9 |

3.7.2. Система социальной инфраструктуры

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания можно выделить три основных:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания.

Таблица 5

Учреждения культурно-бытового обслуживания

| №п.п. | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сохраняемые | новоестро-ительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 100 | 115 |  | 115 | 45мест-с.Егоровка 35мест-д.Кривояш 20мест-д.Чахлово 15мест-д.Киевка |
|  | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 200 | 390 | 390 | - | 230мест-с.Егоровка 160мест-д.Кривояш |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | мест | по заданию на проектирование |  | 270 | 270 | - | с..Егоровка |
|  | Клуб | мест | по заданию на проектирование |  | 150 | 150 | - | 150мест-д.Кривояш - |
|  | Библиотека | тыс.книг | 4,5 |  | 25,62 | 25,62 |  | с.Егоровка, д.Кривояш |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 100 | 165 | 400 | 300 | 100 |  |
|  | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 66 | 66 | - | 66 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 12 | 12 | 2 | 10 |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | объект | 1 |  | 1 | - | 1 | с. Егоровка |
|  | Кладбище | га | 0,24 | 0,4 |  |  |  | с. Егоровка |

Проектом предлагается развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения сельсовета.

На территории преимущественно усадебной застройки, предлагается упорядочить застройку индивидуальными жилыми домами на первую очередь строительства и разместить участки общественных зданий по расчёту с обеспечением нормативных радиусов обслуживания.

4. Развитие транспортной инфраструктуры

4.1. Внешний транспорт

Егоровский сельсовет имеет достаточно хорошие и удобные связи с областным центром г. Новосибирском, другими районами области и г. Болотное. На севере сельского поселения  проходит автомагистраль федерального значения Р – 255 «Сибирь»Новосибирск – Кемерово (Томск) и железнодорожная магистраль в том же направлении.

Воздушным транспортом жители сельсовета могут пользоваться из г. Новосибирска, находящейся в 150 км от д. Егоровка.

Ближайшая железнодорожная станция - ст. Болотная, (на Транссибе) находится в15 км к на восток от деревни Егоровка, а также остановочная платформа пригородного сообщения «Чахлово»в г.Новосибирск

4.1.1. Автомобильный транспорт

В Егоровском сельсовете из всех видов внешнего транспорта  хорошо развит автомобильный транспорт.

Главная дорога, связывающая д. Егоровка с городом Болотное является автодорога местного значения Н-409,а с городом Новосибирском является автомагистраль федерального значения Р-255(«Сибирь») с асфальтобетонным покрытием проезжей части шириной 7,0 м на земляном полотне шириной 10 м. По основным местным дорогам проходит до 500и более автомобилей в сутки.

Общая протяжённость дорог – 45 км, из них с твёрдым покрытием –20 км.

Основной целью Егоровского сельского поселения в сфере развития транспорта, связи и информатизации являются полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

По местным дорогам внутри Егоровского сельсовета пассажирские маршруты не организованы. Пассажирские перевозки в д. Егоровка и деревни сельсовета осуществляются проходящими маршрутами районного значения. Проектом предлагается местный маршрут в отдалённые деревни.

Характеристика маршрутной сети внутрирайонных автобусных маршрутов Болотнинского района, обслуживаемого МУП «Болотнинское АТП»

Объёмы пассажирских перевозок за месяц:

Таблица 6

| №№ п/п | Наименование маршрута | Марка автобуса | Кол-во автобусов на маршруте, ед. | Общая протяжённость маршрута (оборотного рейса), км | Режим работы: |  | Кол-во оборотных рейсов, ед. | Пробег на линии по маршруту, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дни недели | Кол-во оборотных рейсов за день, ед. |  |  |
| 1 | Болотное – Егоровка – Кривояш | ПАЗ 3205 | 1 | 65 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс. | 2 | 46 | 2990 |

Годовые объёмы пассажирских перевозок:

Таблица 7

| №№ п/п | Наименование маршрута | Марка автобуса | Кол-во автобусов на маршруте, ед. | Общая протяжённость маршрута (оборотного рейса), км | Режим работы: |  | Годовое кол-во оборотных рейсов, ед. | Годовой пробег на линии по маршруту, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дни недели | Кол-во оборотных рейсов за день, ед. |  |  |
| 1 | Болотное – Егоровка – Кривояш | ПАЗ 3205 | 1 | 65 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс. | 2 | 514 | 33,4 |

Техническое обеспечение, отстой и хранение автобусного парка производиться по месту расположения обслуживающих маршруты организаций.

4.1.2. Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог, значительное увеличение дорог с усовершенствованным типом покрытия.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Болотнинского района, отнесённых к государственной собственности Новосибирской области

Таблица 8

по состоянию на 01.01. 2011 г.

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен ность, км | Твёрдое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усовершенствованный |  |  | переходный |  | грун товые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунто щебёнь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП Р3 50Н-0403 | 118 км а/д «М-53» - Кривояш | Н-0403 | 0,000 | 14,245 | 14,245 | 14,245 |  |  |  |  | 4,870 |  |  |  |  | 14,245 |  |

Перечень дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования Болотнинского района, отнесённых к государственной собственности Новосибирской области

Таблица 9

*по состоянию на 01.01. 2011 г.

| Наименование дорог | Трубы |  |  |  |  |  |  |  | Мосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железно дорожные переезды, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железобетонные |  | Металлические |  | Деревянные |  |  |  | Железобетонные |  | Металлические |  | Комбинированные |  | Деревянные |  |  |
|  | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. |  |
| 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Подъезд к д. Егоровка / 5км / | 3 | 45,90 | 3 | 45,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 6 км а/д «К-16» - Киевка | 7 | 86,00 | 6 | 76,00 | 1 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 14 км а/д «К-16» - Лебяжье | 6 | 99,40 | 6 | 99,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |

Настоящим проектом предусмотрено благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности.

- Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

5.1. Водоснабжение

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Егоровского сельсовета.

Для водоснабжения Егоровского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки.

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

- 120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица №10

Суммарное водопотребление Егоровского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Егоровское МО | 1600 | 1650 | 344,1 | 409,25 | 103,23 | 122,775 | 405 | 405 | 144 | 148,5 | 996,33 | 1085,53 |
| 2. | с.Егоровка | 720 | 740 | 180 | 185 | 54 | 55,5 | 81 | 81 | 64,8 | 66,6 | 379,8 | 388,1 |
| 3. | д.Киевка | 150 | 150 | 18 | 37,5 | 5,4 | 11,25 | 81 | 81 | 13,5 | 13,5 | 117,9 | 143,25 |
| 4. | д.Киселевка | 15 | 15 | 1,8 | 1,8 | 0,54 | 0,54 | - | - | 1,35 | 1,35 | 3,69 | 3,69 |
| 5. | д.Кривояш | 450 | 465 | 112,5 | 116,25 | 33,75 | 34,875 | 81 | 81 | 40,5 | 41,85 | 267,75 | 273,975 |
| 6. | д.Лебяжье | 10 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,36 | 0,36 | - | - | 0,9 | 0,9 | 2,46 | 2,46 |
| 7. | д.Терск | 70 | 70 | 8,4 | 17,5 | 2,52 | 5,25 | 81 | 81 | 6,3 | 6,3 | 98,22 | 110,05 |
| 8. | д.Чахлово | 185 | 200 | 22,2 | 50 | 6,66 | 15 | 81 | 81 | 16,65 | 18 | 126,51 | 164 |

5.2. Водоотведение

Водоотведение

Для водоотведения Егоровского сельсовета проектом предлагается использование локальных очистных установок.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица №11

Суммарный расход сточных вод Егоровского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Егоровское МО | 1600 | 1650 | 344,1 | 409,25 | 103,23 | 122,775 | 447,33 | 532,025 |
| 2. | с.Егоровка | 720 | 740 | 180 | 185 | 54 | 55,5 | 234 | 240,5 |
| 3. | д.Киевка | 150 | 150 | 18 | 37,5 | 5,4 | 11,25 | 23,4 | 48,75 |
| 4. | д.Киселевка | 15 | 15 | 1,8 | 1,8 | 0,54 | 0,54 | 2,34 | 2,34 |
| 5. | д.Кривояш | 450 | 465 | 112,5 | 116,25 | 33,75 | 34,875 | 146,25 | 151,125 |
| 6. | д.Лебяжье | 10 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,36 | 0,36 | 1,56 | 1,56 |
| 7. | д.Терск | 70 | 70 | 8,4 | 17,5 | 2,52 | 5,25 | 10,92 | 22,75 |
| 8. | д.Чахлово | 185 | 200 | 22,2 | 50 | 6,66 | 15 | 28,86 | 65 |

5.3. Теплоснабжение.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне-этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Егоровского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

- установка счетчиков тепла.

5.4.Газоснабжение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Егоровского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица №12

Суммарный расход газа на территории Егоровского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Егоровское МО | 1600 | 1650 | 1262,03 | 1946,12 | 7 490 | 11 545 |
| 2. | с.Егоровка | 720 | 740 | 849,22 | 872,81 | 5 040 | 5 180 |
| 3. | д.Киевка | 150 | 150 | 176,92 | 176,92 | 1 050 | 1 050 |
| 4. | д.Киселевка | 15 | 15 | 17,69 | 17,69 | 105 | 105 |
| 5. | д.Кривояш | 450 | 465 | - | 548,45 | - | 3 250 |
| 6. | д.Лебяжье | 10 | 10 | - | 11,79 | - | 70 |
| 7. | д.Терск | 70 | 70 | - | 82,56 | - | 490 |
| 8. | д.Чахлово | 185 | 200 | 218,20 | 235,89 | 1 295 | 1 400 |

5.5. Электроснабжение.

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Егоровского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен, скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица №13

Электрические нагрузки по населенным пунктам Егоровского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Егоровское МО | 1600 | 1650 | 3 779 400 | 3 580 500 | 703,09 | 675,57 |
| 2. | с.Егоровка | 720 | 740 | 1 562 400 | 1 605 800 | 294,79 | 302,98 |
| 3. | д.Киевка | 150 | 150 | 325 500 | 325 500 | 61,42 | 61,42 |
| 4. | д.Киселевка | 15 | 15 | 32 550 | 32 550 | 6,14 | 6,14 |
| 5. | д.Кривояш | 450 | 465 | 1 237 500 | 1 009 050 | 225,00 | 190,39 |
| 6. | д.Лебяжье | 10 | 10 | 27 500 | 21 700 | 5,00 | 4,09 |
| 7. | д.Терск | 70 | 70 | 192 500 | 151 900 | 35,00 | 28,66 |
| 8. | д.Чахлово | 185 | 200 | 401 450 | 434 000 | 75,75 | 81,89 |

5.6. Связь и информация.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица №14

Потребное количество телефонов на Егоровский сельсовет

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Егоровское МО | 1600 | 1650 | 549 | 566 |
| 2. | с.Егоровка | 720 | 740 | 247 | 254 |
| 3. | д.Киевка | 150 | 150 | 51 | 51 |
| 4. | д.Киселевка | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 5. | д.Кривояш | 450 | 465 | 154 | 159 |
| 6. | д.Лебяжье | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 7. | д.Терск | 70 | 70 | 24 | 24 |
| 8. | д.Чахлово | 185 | 200 | 63 | 69 |

6. Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002  г.

6.1. Мероприятия по учету местных природно-климатических условий

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно-строительных и инженерно- технических мероприятий.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территории проектом запроектированы в соответствующих разделах следующие мероприятия:

- упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунтового) стока;

- вертикальная планировка и подсыпка строительных площадок;

- предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций;

- укрепление и благоустройство береговых полос в пределах населенных пунктов.

6.2. Комплекс мероприятий по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Проектом предлагается принятие мер по организации комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни населения, находящегося под воздействием загрязнителей, обладающих канцерогенными свойствами.

Комплекс мер по защите воздушного бассейна включает в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии с требованиями СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице.

Таблица 15

| № пп | Наименование объекта | Класс по СанПин | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Егоровское» | IV | 100 |
| 2 | ОАО «Кривояш» | III | 300 |
| 3 | СПК «Заречный» | IV | 100 |
| 4 | СПК «Горбенко» | IV | 100 |
| 5 | Свалки | II | 500 |
| 6 | Скотомогильники | I | 1000 |
| 7 | Склады | IV | 100 |
| 8 | Кладбища | V | 50 |
| 9 | Котельные | V | 50 |
| 10 | Трансформаторная подстанция | V | 50 |

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

6.3.Охрана водных ресурсов от загрязнения

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

- своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- обеспечение рационального водопользования;

- реконструкция очистных сооружений;

- для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров

Таблица 16

Перечень водных объектов, на которых установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, на территории Егоровского сельсовета

| п/п | Наименование водного объекта | Наименование участка | Ширина вдоохранной зоны, в м | Ширина водоохраной полосы, в м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Терь Левая | от истока до д. Терск | 50 | 50 |
| 2. | р. Терь Левая | от д. Терск до устья | 100 | 50 |
| 3. | р. Терь Правая | от истока до устья | 50 | 50 |
| 4. | р. Ояш | от истока до д. Кривояш | 50 | 50 |
| 5. | р. Ояш | от р. Кривояш до границы района (д. Бурлиха) | 100 | 100 |
| 6. | р. Лебяжья | от истока до д. Савиново | 50 | 35 |
| Примечание: Для остальных водостоков района водоохранная зона устанавливается шириной 50 м, прибрежная защитная полоса – 15 м. |  |  |  |  |

Для остальных водотоков сельсоветаводоохранная зона устанавливается шириной 50 м, прибрежная защитная полоса – 15 м.

6.4.Охрана подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельсовета осуществляется за счет подземных вод.

Границы зоны санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов установлены проектом.  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

6.5.Охрана почв

Расчет годового количества отходов  в разрезе населенных пунктов муниципального образования представлен в таблице.

Таблица 17

Годовое количество отходов

| № п/п | Наименования поселений | Наименование отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердые бытовые отходы, тыс. т | Жидкие нечистоты, тыс. м3 | Смет с улиц, тыс. т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Егоровское МО | 0,474 | 3,160 | 0,238 |
| 1. | с. Егоровка | 0,207 | 1,380 | 0,104 |
| 2. | д. Киевка | 0,043 | 0,286 | 0,020 |
| 3. | д. Киселевка | 0,005 | 0,034 | 0,001 |
| 4. | с. Кривояш | 0,134 | 0,890 | 0,066 |
| 5. | д. Лебяжье | 0,003 | 0,022 | 0,001 |
| 6. | д. Терск | 0,022 | 0,148 | 0,010 |
| 7. | с. Чахлово | 0,060 | 0,400 | 0,030 |
| Примечание. Нормы образования отходов рассчитаны в соответствии со СНИП 2.07.01-89, твердые бытовые отходы – 300 кг на 1 чел./год, жидкие нечистоты – 2 м3, на 1 чел./год, смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг. |  |  |  |  |

Работы по утилизации ТБО следует проводить регулярно, планово, с применением необходимой техники.

6.6.Озеленение

На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

-расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Согласно таблице, нормативная  площадь озеленения Ачинского сельсовета должна составлять 1,93 га.

6.7.Охрана ландшафтов

Одним из важнейших методов охраны ландшафтов степной и лесостепной зон является защитное лесоразведение. Оно направлено на защиту почв от водной и ветровой эрозии, резко снижающей продуктивность земель, на улучшение условий ростаи развития сельскохозяйственных культур. Защитные лесные насаждения используют для защиты от засухи и суховеев полей, садов, плантаций, пастбищ, для укрепления склонов, для  улучшения содержания скота на пастбищах. Наиболее распространены полезащитные и противоэрозионные насаждения.

6.8. Особо охраняемые природные территории

На территории сельсовета имеется особо охраняемая природная  территория. Это  государственный биологический заказник «Мануйловский».

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Именно на этих территориях в Болотнинском районе сосредоточены лучшие природные комплексы, красивейшие ландшафты, места произрастания редких и исчезающих видов растений, места обитания редких животных, особо значимые реки, озера, болота, леса.

Заказник «Мануйловский» образован с целью: сохранения природных комплексов (объектов) Присалаирской лесостепи в естественном состоянии; сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно – используемых угодий; 
охраны воспроизводственных стаций лося, косули, зайцев, тетеревиных птиц, колониальных поселений серого сурка, других видов диких животных; 
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных; 
поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

Во всех заказниках запрещена охота, промышленный лов рыбы, отлов животных и птиц, разорение нор, гнезд, сбор яиц. Ограничиваются действия, направленные на изменения среды обитания (сплошная рубка леса, выпас скота и др.) Основным правоустанавливающим документом для каждого заказника является индивидуальное Положение, которым детально регламентируется хозяйственная деятельность и устанавливается особый режим охраны конкретной территории.

На территории заказника «Мануйловский» запрещается:

- охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром;

- вырубка леса в водоохранных зонах (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);

- разработка полезных ископаемых в резерватах и зонах покоя диких животных, обозначенных на месте информационными знаками;

- распашка прибрежных полос;

- уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

- рубки леса;

- выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в прибрежных полосах водоемов;

- выпас скота в местах массового размножения диких животных;

- предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также садоводства и дачного строительства;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных зонах;

- размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;

- мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;

- стоянка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

- сенокошение вкруговую (от края к центру);

- сбор редких видов растений;

- заготовка сена, сбор ягод, грибов в местах, отведенных под зоны покоя диких животных, обозначенных на местности предупредительными знаками;

- разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству и признанных вредными;

- разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон);

- пуск палов и выжигание растительности;

- взрывные работы;

- проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью и не являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, на территории которых расположен заказник.

Перечень ООПТ Егоровского сельсовета представлен в таблице.

Таблица 18

# Перечень особо охраняемых природных

# территорий Егоровского сельсовета Болотнинского района

| Наименование ООПТ категория, вид, статус | Лесохозяй-ственный участок, номера кварталов | Площадь, га | Основа-ние создания ООПТ | Цель создания | Режим охраны и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Болотнинский лесохозяй-ственный участок | 55,56,57,58,59,60,61 | 709,7 | Постано-вление Главы админи-страции НСО от 18.04.95 г № 140 | Сохранение природных комплексов Присалаирской лесостепи в естествен-ном состоянии. Колониальные поселения серого сурка, воспроизводс-твенные стации косули, места обитания редких растений и животных, различных видов | Запреще-ны сплошные и выбороч-ные рубки |
| Совхоз Егоровский | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14 | 15360 |  |  |  |
| Совхоз Кривояшинский | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14 | 14320 |  |  |  |

7. Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

7.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90).

- На территории Егоровского сельсовета потенциально-опасные объекты отсутствуют.

- На железной дороге и  трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Прогноз опасностей террористического характера

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее.

Оценка опасностей военного характера

В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование  высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов будут применяться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

7.1.1. Эвакуация населения

Т.к. Егоровский сельсовет располагается в загородной зоне, эвакуация населения не планируется.

7.1.2.. Инженерная защита населения

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

ПРУ необходимо оборудовать, прежде всего, в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.

7.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Транспортные аварии

Аварийные ситуации на железной дороге

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара» и результатов других сценариев.

# Аварии на автотранспорте

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем аварийно-химически опасных веществ АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Проектируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления и других сценариев.

Воздушный транспорт

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ,

утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки.

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению

7.2.2. Природные чрезвычайные ситуации

Метеорологические опасности

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью выше 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Природные пожары

Пожарная опасность на территории Боровского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова.

Источники (возбудители) эпизоотий

Грипп птиц

Клещевой энцефалит

Бешенство

Сибирская язва

Ящур

Колорадский жук

Саранчовые

Мероприятия по защите населения и территорий от распространения природных инфекций и распространения вредителей растений предусматриваются в соответствии со специальными нормативно-техническими документами Российской федерации

Предложения по повышению устойчивости функционирования

застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей

в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

•  31 л на одного человека в сутки;

• 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

• 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

7.3. Противопожарные мероприятия

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) к зданиям многоквартирных жилых домов, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

Заключение

Катастрофы из нашей жизни не исключены. Избежать катастроф в техносфере сегодня невозможно.

Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

7.4. Выводы

1. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

2. При катастрофическом затоплении объект не попадает в затапливаемую зону.

3. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на железной и автомобильной дорогах, проектируемая территория попадает в зону возможного химического заражения.

4. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-52 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

5. Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

6. Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Ед.изме- рения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 30481 | 30481 | 30481 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | человек | 1604 | 1600 | 1650 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 318/19,8 | 320/20,0 | 335/20,3 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 994/62,0 | 980/61,2 | 1000/60,6 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 292/18,2 | 300/18,8 | 315/19,1 |
| 4. | Численность населения, занятого в экономике | чел./% | 409/25,5 | 464/29,0 | 490/29,7 |
| 5 | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 404/25,2 | 404/25,2 | 420/25,4 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 6. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 26,5 | 34,4 | 41,2 |
| 7. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 7,9 | 14,7 |
| 8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 16,5 | 21,5 | 25,0 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 9. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | - | 115 | 115 |
|  | на 1000 человек | мест | - | 72 | 70 |
| 10. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 390 | 390 | 390 |
|  | на 1000 человек | мест | 243 | 244 | 236 |
| 11. | ФАП | объект | 2 | 4 | 4 |
| 12. | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 300 | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 187 | 250 | 242 |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 2 | 12 | 12 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | 1 | 7 | 7 |