- Приложение 1

к решению 22 сессии (третьего созыва)

Совета депутатов Болотнинского района

Новосибирской области

от 05.04.2018 № 206

(с изм. от 10.12.2020г. № 27)

ПравилА

землепользования и застройки НОВОБИБЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО района Новосибирской области

- Состав ПЗЗ

- Положения, градостроительные регламенты – пояснительная записка.

- Карта градостроительного зонирования, М 1: 25 000, М 1: 5 000;

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки территории Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области и внесения в них изменений	7

Глава 1. Общие положения о Правилах землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области	7

Статья 1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области	7

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах	8

Глава 2. Регулирование органами местного самоуправления Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области в области землепользования и застройки территории  Новобибеевского сельского поселения	11

Статья 3. Полномочия Совета народных МО  Болотнинский район в области землепользования и застройки	11

Статья 4. Полномочия Главы администрации МО Болотнинский район в области землепользования и застройки.	11

Статья 5. Полномочия Администрации МО Болотнинский район в области землепользования и застройки.	12

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Болотнинский район	12

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Новобибеевского сельского поселения	14

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Новобибеевского сельского поселения и общий порядок их изменения	14

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	15

Статья 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	16

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении администрацией МО Болотнинский район	17

Статья 10. Назначение и виды документации по планировке территории	17

в Новобибеевском сельском поселении	17

Статья 11. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении	17

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков	24

Глава 5. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории в Новобибеевском сельском поселении	25

Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки территории в Новобибеевском сельском поселении	25

Статья 14. Публичные слушания в Новобибеевском сельском поселении по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила	26

Статья 15. Публичные слушания в Новобибеевском сельском поселении по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	26

Статья 16. Проведение публичных слушаний в Новобибеевском сельском поселении по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	27

Статья 17. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в Новобибеевском сельском поселении и проекту межевания территории в Новобибеевском сельском поселении	29

Глава 6. Внесение изменений в Правила	31

Статья 18. Порядок внесения изменений в настоящие Правила	31

Статья 19. Порядок утверждения проекта внесения изменений в Правила	33

Глава 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки	34

Статья 20. Размещение на территории муниципального образования объектов без оформления земельных отношений	34

Статья 21. Особенности размещения в Новобибеевском сельском поселении временных построек, не являющихся объектами капитального строительства	35

Статья 22. Особенности установления публичных сервитутов	35

Глава 8. Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд	36

Статья 23. Резервирование земель для муниципальных нужд	36

Статья 24. Изъятие  земельных участков для муниципальных нужд	36

Часть II. Карта градостроительного зонирования	38

Глава 9. Общие положения о карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области	38

Статья 25. Порядок установления территориальных зон	38

Часть III. Градостроительные регламенты	39

Глава 10. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам. Общие положения	39

Статья 26. Структура градостроительных регламентов в составе Правил	39

Глава 11. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам	42

Статья 27. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения	42

§1 Жилые зоны (Ж)	43

Статья 28 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)	43

§2 Общественно-деловые зоны (ОД)	45

Статья 29. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)	45

Статья 30. Зона объектов здравоохранения (ОД-2)	47

Статья 31. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования (ОД-3)	48

§3 Производственные зоны (П)	50

Статья 32. Зона производственно-коммунальных объектов III-V классов опасности (П-1)	50

Статья 33. Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности (П-2)	52

§4 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)	53

Статья 34.   Зона улично-дорожной сети (ИТ-1)	53

Статья 35. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-2)	55

Статья 36. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-3)	56

§5 Зоны рекреационного назначения (Р)	57

Статья 37. Зона территорий общего пользования (Р-1)	57

Статья 38. Зона природного ландшафта (Р-2)	59

Статья 39. Зона отдыха и оздоровления (Р-3)	60

Статья 40. Зона лесов (Р-4)	62

§8 Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)	63

Статья 41. Зона садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-1)	63

Статья 42. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ-2)	64

§9 Зоны специального назначения (С)	66

Статья 43. Зона кладбищ и крематориев (С-1)	66

Статья 44. Зона объектов размещения отходов потребления (С-2)	67

Глава 12. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	69

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах	69

Статья 46. Зоны охраны объектов культурного наследия	71

Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон	72

Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных зон.	74

Информационные источники	77

### Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки территории Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области и внесения в них изменений

### Глава 1. Общие положения о Правилах землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области

#### Статья 1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами Российской Федерации, законами Новосибирской области, Уставом Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области, решениями Совета депутатов Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области.

2. Настоящие Правила вводятся в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области (далее – Новобибеевское сельское поселение, поселение), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территории Новобибеевского сельского поселения.

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Новобибеевского сельского поселения.

- Настоящие Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории Новобибеевского сельского поселения, основанный на градостроительном зонировании – делении всей территории поселения на территориальные зоны и установлении для них градостроительных регламентов.

#### Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки, применяются в следующем значении:

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

- капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории- осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

### Глава 2. Регулирование органами местного самоуправления Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области в области землепользования и застройки территории Новобибеевского сельского поселения

#### Статья 3. Полномочия Совета народных МО Болотнинский район в области землепользования и застройки

К полномочиям Совета народных депутатов МО Болотнинский район в области землепользования и застройки относятся:

- утверждение Правил землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения;

- утверждение изменений в Правила землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом района и иными нормативно-правовыми актами МО Болотнинский район.

#### Статья 4. Полномочия Главы администрации МО Болотнинский район в области землепользования и застройки.

К полномочиям Главы администрации МО Болотнинский район в области землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения;

2) принятие решения о направлении проекта правил землепользования и застройки в Совет депутатов или об отклонении проекта;

- утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Болотнинский район;

- принятие решения об утверждении документации по планировке территории;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МО Болотнинский район и иными правовыми актами МО Болотнинский район.

#### Статья 5. Полномочия Администрации МО Болотнинский район в области землепользования и застройки.

К полномочиям Администрации МО Болотнинский район в области землепользования и застройки относятся:

- организация подготовки генерального плана Новобибеевского сельского поселения и внесений в него изменений;

- обеспечение разработки и утверждения документации по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков);

- выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Новобибеевского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Новобибеевского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление резервирования земель и изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков в границах Новобибеевского сельского поселения для муниципальных нужд;

- осуществление муниципального земельного контроля в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МО Болотнинский район и иными правовыми актами МО Болотнинский район.

#### Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Болотнинский район

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Болотнинский район (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Администрации МО Болотнинский район.

- К полномочиям Комиссии относятся:

- рассмотрение обращений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения и проекту изменений в настоящие Правила;

- обеспечение внесения изменений в проект Правил землепользования и застройки Новобибеевского сельского поселения после завершения публичных слушаний;

- подготовка заключения о результатах публичных слушаний, проводимых по вопросам, относящихся к компетенции Комиссии;

5) подготовка рекомендаций Главе администрации МО Болотнинский район о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в порядке, установленном настоящими Правилами;

6) подготовка заключения (рекомендаций) по документации   по планировке территории;

7) подготовка заключения (рекомендаций) о возможности предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

8) подготовка заключения (рекомендаций) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

9) подготовка   заключения (рекомендаций) о   возможности     резервирования земельных участков для муниципальных нужд Новобибеевского сельского поселения;

10) подготовка заключения (рекомендаций) об изъятии земель для муниципальных нужд Новобибеевского сельского поселения;

11) иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации МО Болотнинский район.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Новосибирской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами администрации МО Болотнинский район.

### Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Новобибеевского сельского поселения

#### Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Новобибеевского сельского поселения и общий порядок их изменения

1. На территории Новобибеевского сельского поселения установлены следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне.

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящих Правил.

#### Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется статьей 15 настоящих Правил.

3. Заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети "Интернет".

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе МО Болотнинский район.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций Глава МО Болотнинский район в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети "Интернет".

6. В случае если условно разрешённый вид использования включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

#### Статья 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 16 настоящих Правил.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе МО Болотнинский район.

6. Глава МО Болотнинский район в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Глава 4. Подготовка документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении администрацией МО Болотнинский район

#### Статья 10. Назначение и виды документации по планировке территории

#### в Новобибеевском сельском поселении

- 1. Подготовка документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении осуществляется в целях обеспечения более детального планирования развития территории поселения, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- 2. Подготовка документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

- 3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательствами.

4. При подготовке документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении может осуществляться разработка:

проектов планировки территории без проектов межевания территории в их составе;

проектов планировки территории с проектами межевания территории в их составе;

проектов межевания территории как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки территории) с обязательным включением в состав проектов межевания территории градостроительных планов земельных участков;

градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания территории).

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

#### Статья 11. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении

1. Подготовка документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении осуществляется на основании документов территориального планирования Новобибеевского сельского поселения, настоящих Правил (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

1.1. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

2. Решение о подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5.2 и 6 настоящей статьи, принимается Главой администрации МО Болотнинский район по собственной инициативе, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 2.1 настоящей статьи, принятие органом местного самоуправления поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 10 настоящей статьи;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. В случаях, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 2.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе на территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 4.1 настоящей статьи.

4. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 2.1 настоящей статьи, утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в частях 3, 4.2 и 5.1 настоящей статьи.

4.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и размещение которого планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать строительство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

4.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 2.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 4.2, 5.1, 5.2 настоящей статьи.

5.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения муниципального района, городского округа, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального района, городского округа и размещение которого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

5.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения муниципального района, городского округа, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения поселения, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

8. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 10 настоящей статьи, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, устанавливаются соответственно частями 11-18 настоящей статьи.

9. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для создания особой экономической зоны, осуществляется органами управления особыми экономическими зонами.

10. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах такой территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством (далее в настоящей статье также - правообладатель). При этом участие правообладателя, не являющегося собственником земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет.

11. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоящей статье - договор). В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей.

12. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение.

13. В случае, если в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, включены земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, при подготовке документации по планировке территории размещение объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур осуществляется в границах земельных участков, которые находятся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц. В случае невозможности размещения таких объектов на земельных участках, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при подготовке документации по планировке территории зоны планируемого размещения таких объектов устанавливаются в границах земельных участков, принадлежащих правообладателям, заключившим соглашения, пропорционально площади этих земельных участков с учетом их разрешенного использования и установленных в соответствии с земельным законодательством ограничений их использования. Земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, предоставляются правообладателям, которые заключили договор, для целей строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

14. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления принимается уполномоченным органом местного самоуправления поселения, городского округа при наличии правил землепользования и застройки, предусматривающих территории, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

15. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

16. Включение в границы территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в соответствии с документами территориального планирования, не допускается. Включение в границы указанной территории иных земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

17. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной территории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией по планировке территории.

18. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, собственности физических или юридических лиц.

19. Глава МО Болотнинский район с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории в Новобибеевском сельском поселении и проекту межевания территории Новобибеевском сельском поселении и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении или об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию МО Болотнинский район на доработку с учетом указанных выше протокола и заключения.

20. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) в Новобибеевском сельском поселении подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

#### Статья 12. Градостроительные планы земельных участков

- 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

- 2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

- 3. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти.

### Глава 5. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории в Новобибеевском сельском поселении

#### Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки территории в Новобибеевском сельском поселении

- Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки территории в Новобибеевском сельском поселении (далее – публичные слушания) проводятся в целях:

информирования населения Новобибеевского сельского поселения по вопросам землепользования и застройки территории поселения, реализации права физических и юридических лиц контролировать принятие администрацией поселения решений в указанной области и обеспечения права участия граждан в принятии указанных решений;

предотвращения ущерба, который может быть нанесен пользователям и правообладателям объектов капитального строительства, находящихся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, как и владельцам объектов капитального строительства, по поводу которых испрашивается специальное разрешение.

- Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок информирования населения Новобибеевского сельского поселения о проведении публичных слушаний определяются согласно Уставу МО Болотнинский район, нормативными правовыми актами Совета депутатов МО Болотнинский район.

- 3. Темами для проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории в Новобибеевском сельском поселении могут являться:

- проект Правил;

- проект внесения изменений в Правила;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания территории в Новобибеевском сельском поселении, подготовленных в составе документации по планировке территории в Новобибеевском сельском поселении.

4. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте МО Болотнинский район в сети «Интернет».

#### Статья 14. Публичные слушания в Новобибеевском сельском поселении по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила

1. Публичные слушания по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом МО Болотнинский район и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов МО Болотнинский район.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в Новобибеевском сельском поселении публичные слушания по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила в обязательном порядке проводятся с участием жителей поселения.

3. Участники публичных слушаний по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта Правил и проекта внесения изменений в Правила, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки Правил применительно к части территории Новобибеевского сельского поселения публичные слушания по проекту Правил проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории Новобибеевского сельского поселения. В случае подготовки проекта внесения изменений в Правила в части градостроительного регламента, установленного для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

#### Статья 15. Публичные слушания в Новобибеевском сельском поселении по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

- 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в Новобибеевском сельском поселении публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

- 2. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, и сообщает правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования. Указанные сообщения отправляются и размещаются соответственно не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

3. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

- 4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

- 5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

#### Статья 16. Проведение публичных слушаний в Новобибеевском сельском поселении по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания в Новобибеевском сельском поселении по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.

- В случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

- 2. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и сообщает правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

3. Участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

- 4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

- 5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

#### Статья 17. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в Новобибеевском сельском поселении и проекту межевания территории в Новобибеевском сельском поселении

- 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории в Новобибеевском сельском поселении и проекту межевания территории в Новобибеевском сельском поселении проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

1.1. Публичные слушания по проекту планировки территории в Новобибеевском сельском поселении и проекту межевания территории в Новобибеевском сельском поселении не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

- 2. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории в Новобибеевском сельском поселении и проекту межевания территории в Новобибеевском сельском поселении вправе представить в администрацию МО Болотнинский район свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории в Новобибеевском сельском поселении или проекта межевания территории в Новобибеевском сельском поселении для включения их в протокол публичных слушаний.

- 3. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 2.1 статьи 11 настоящих Правил, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 1 статьи 11 настоящих Правил. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

- 4.Срок проведения публичных слушаний не может быть менее одного и более трех месяцев со дня оповещения жителей Новобибеевского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

### Глава 6. Внесение изменений в Правила

#### Статья 18. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Основаниями для рассмотрения Главой МО Болотнинский район вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:

- 1) несоответствие Правил генеральному плану Новобибеевского сельского поселения, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план Новобибеевского сельского поселения;

- 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

- 2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:

- 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- 2) органами исполнительной власти Новосибирской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- 3) органами местного самоуправления Новобибеевского сельского поселения, МО Болотнинский район в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения;

- 4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства в Новобибеевском сельском поселении не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

- 2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 1.1 статьи 11 настоящих Правил возможность размещения на территории поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

- 2.2. В случае, предусмотренном частью 2.1 настоящей статьи, Глава МО Болотнинский район обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 2.1 настоящей статьи требования.

- 2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 2.1 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не требуется.

- 3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации внесения в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе.

- 4. Глава администрации района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения с указанием причин отклонения и направляет копию решения заявителям.

5. Глава администрации района, не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

6. Подготовка проекта внесения изменений в Правила осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане Новобибеевского сельского поселения, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

- 7. Администрация МО Болотнинский район осуществляет проверку проекта внесения изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Новобибеевского сельского поселения, схеме территориального планирования Новосибирской области.

8. По результатам проверки, указанной в пункте 7 настоящей статьи, администрация МО Болотнинский район направляет проект о внесении изменений в Правила главе МО Болотнинский район или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 8 настоящей статьи, – в Комиссию на доработку.

9. Глава МО Болотнинский район при получении от администрации МО Болотнинский район проекта внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

10. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся Комиссией в соответствии со статьей 14 настоящих Правил.

11. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект внесения изменений в Правила и представляет указанный проект главе района. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

12. Глава МО Болотнинский район в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в Правила и указанных в пункте 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов МО Болотнинский район или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ заключения комиссии не требуются.

14. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава Болотнинского района Новосибирской области обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, не требуется.

#### Статья 19. Порядок утверждения проекта внесения изменений в Правила

1. Проект внесения изменений в Правила утверждается Советом депутатов МО Болотнинский район. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

2. Совет депутатов МО Болотнинский район по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить проект внесения изменений в Правила или направить проект внесения изменений в Правила главе администрации МО Болотнинский район на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

3. Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети "Интернет".

### Глава 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

#### Статья 20. Размещение на территории муниципального образования объектов без оформления земельных отношений

Получение разрешения на строительство на территории Новобибеевского сельского поселения помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, не требуется в следующих случаях:
1) строительства или реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, комплектных и блочных трансформаторных подстанций, а также электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно; 
2) строительства или реконструкции водопроводов внутренним диаметром до 300 миллиметров от мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства;
3) строительства или реконструкции самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам;
4) строительства или реконструкции тепловых сетей, включая сети горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы, диаметром до 300 миллиметров, предназначенных для транспортировки водяного пара с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячей воды с температурой до 115 градусов по Цельсию включительно, а также их наземные части и сооружения, технологически необходимые для их использования (за исключением центральных тепловых пунктов);
5) строительства или реконструкции газопроводов давлением до 0,6 мегапаскаля, а также их наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования;
6) строительства или реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи;
7) устройства навесных вентилируемых фасадов существующих зданий и сооружений, которые по своим технико-экономическим показателям не относятся к объектам, проектная документация которых в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе.

#### Статья 21. Особенности размещения в Новобибеевском сельском поселении временных построек, не являющихся объектами капитального строительства

Особенности размещения на территории Новобибеевского сельского поселения временных построек, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе на территориях общего пользования, устанавливаются Администрацией.

#### Статья 22. Особенности установления публичных сервитутов

Установление публичных сервитутов производится в соответствии со статьёй 23 Земельного кодекса Российской Федерации для обеспечения интересов органов местного самоуправления и жителей поселения.

Инициатива в установлении публичного сервитута может исходить от организаций, жителей поселения, Администрации.

Заявление об установлении публичного сервитута направляется в Администрацию. В случае, если установление сервитута необходимо, Администрация обеспечивает подготовку соответствующего проекта постановления об установлении публичного сервитута.

Общественные слушания, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации при установлении публичного сервитута, проводятся в порядке, установленном для проведения публичных слушаний.

В случае, если установление публичного сервитута производится в соответствии с проектом межевания территории, в котором отображены границы зон действия публичных сервитутов, по которому проводились публичные слушания, проведение дополнительных общественных слушаний не требуется.

### Глава 8. Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд

#### Статья 23. Резервирование земель для муниципальных нужд

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке местной администрации на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий.

3. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.

4. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимает администрация района.

#### Статья 24. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд

- 1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд на территории Новобибеевского сельского поселения осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд на территории Новобибеевского сельского поселения принимает администрация района.

- 3. Порядок выкупа земельного участка для муниципальных нужд у его собственника, порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для муниципальных нужд, порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его изъятии для муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством.

- 4. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для муниципальных нужд осуществляется после:

- 1) предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе выкупаются, земельные участки, равноценных земельных участков;

- 2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках;

- 3) возмещения в соответствии со статьей 62 Земельного кодекса Российской Федерации в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.

- 5. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков не позднее, чем за один год до предстоящего изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков должны быть уведомлены об этом администрацией.

- Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков до истечения года со дня получения уведомления допускается только с согласия собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков.

- 6. Расходы, понесенные собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на осуществление застройки земельных участков зданиями капитального типа и проведение других мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, возмещению не подлежат.

- 7. Собственнику земельного участка при изъятии его для муниципальных нужд должна быть также возмещена рыночная стоимость земельного участка, если ему не предоставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок.

### Часть II. Карта градостроительного зонирования

### Глава 9. Общие положения о карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области

#### Статья 25. Порядок установления территориальных зон

- На карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области (далее – карта градостроительного зонирования) установлены границы территориальных зон с учетом:

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Новобибеевского сельского поселения;

сложившейся планировки территории Новобибеевского сельского поселения и существующего землепользования;

планируемых изменений границ земель различных категорий;

естественных границ природных объектов;

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Границы территориальных зон установлены по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, по красным линиям, по границам земельных участков и по иным границам в соответствии с действующим законодательством.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на карте градостроительного зонирования.

### Часть III. Градостроительные регламенты

### Глава 10. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам. Общие положения

#### Статья 26. Структура градостроительных регламентов в составе Правил

1. Настоящими Правилами установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам.

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

1) предельные (максимальные и/или минимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков, в пределах которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) максимальное количество этажей или максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 2 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Правовой режим использования земельных участков, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий – памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области, устанавливается согласно статье 59 настоящих Правил.

5. Градостроительные регламенты установлены Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения, кроме:

земель лесного фонда;

земель, покрытых поверхностными водами;

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

земель особо охраняемых природных территорий – памятника истории и археологии.

Для вышеназванных земель в соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не устанавливаются.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

7. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, не отображенные на карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке.

## Глава 11. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

#### Статья 27. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Новобибеевского сельского поселения

| № | Виды территориальных зон | Кодовое обозначение территориальных зон | Состав территориальных зон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Общественно-деловые зоны | ОД-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
|  |  | ОД-2 | Зона объектов здравоохранения |
|  |  | ОД-3 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны | П-1 | Зона производственно-коммунальных объектов 3-5-го классов опасности |
|  |  | ПС | Зона производственно-коммунальных объектов 4-5-го классов опасности |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | ИТ-1 | Зона уличной и дорожной сети |
|  |  | ИТ-2 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  | ИТ-3 | Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | Р-1 | Зона территорий общего пользования |
|  |  | Р-2 | Зона природного ландшафта |
|  |  | Р-3 | Зона отдыха и оздоровления |
|  |  | Р-4 | Зона лесов |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | СХ-1 | Зона садоводства, огородничества и дачного хозяйства |
|  |  | СХ-2 | Зона сельскохозяйственного назначения |
| 8 | Зоны специального назначения | С-1 | Зона кладбищ и крематориев |
|  |  | С-2 | Зона объектов размещения отходов потребления |

#### На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

#### §1 Жилые зоны (Ж)

#### Статья 28 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами с включением участков блокированной жилой застройки.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 5 | Размещение пенсионных и иных служб, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат; размещение отделений почты и телеграфа | 3.2 |
| 6 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 7 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 8 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 9 | Размещение библиотек | 3.6 |
| 10 | Магазины | 4.4 |
| 11 | Общественное питание | 4.6 |
| 12 | Размещение спортивных залов, бассейнов | 5.1 |
| 13 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 14 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 15 | Размещение служб занятости населения, домов престарелых, домов ребенка, детских домов, служб психологической и бесплатной юридической помощи; размещение общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| 16 | Религиозное использование | 3.7 |
| 17 | Общественное управление | 3.8 |
| 18 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| 19 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| 20 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 21 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| 22 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Предельные размеры земельного участка:

для размещения индивидуального жилого дома – 0,04-0,12                                                                                                                                                                                                                                          га;

для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04-0,5 га;

(абзац в ред. Решением сессии Совета депутатов Болотнинского района Новосибирской области от 10.12.2020г. № 27).

для размещения блокированного жилого дома принимаются из расчета – 0,012- 0,045 га на одну квартиру;

для размещения объектов культового назначения – 0,01-1,00 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный - 0,05 га, максимальный – 2,00 га;

- Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого  запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению;

минимальный отступ от границ соседнего земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для хозяйственных построек, – 1,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается в случае письменного согласования с соседним землепользователем и в случае блокировки вспомогательных построек и сооружений на соседних земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов).

- Предельное количество этажей:

индивидуальных жилых домов – до 3 этажей (включительно);

блокированных жилых домов – до 3 этажей (включительно);

дошкольных и школьных образовательных учреждений – до 3 этажей (включительно);

иных зданий, строений, сооружений – до 4 этажей (включительно).

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка,

кроме  детских дошкольных учреждений – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

- В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### §2 Общественно-деловые зоны (ОД)

#### Статья 29. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, с формированием на их основе общественно-делового центра поселения.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Размещение служб занятости населения, служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат; размещение отделений почты и телеграфа | 3.2 |
| 3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 4 | Здравоохранение | 3.4 |
| 5 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| 6 | Культурное развитие | 3.6 |
| 7 | Религиозное использование | 3.7 |
| 8 | Общественное управление | 3.8 |
| 9 | Деловое управление | 4.1 |
| 10 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные комплексы) | 4.2 |
| 11 | Рынки | 4.3 |
| 12 | Магазины | 4.4 |
| 13 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| 14 | Общественное питание | 4.6 |
| 15 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| 16 | Развлечения | 4.8 |
| 17 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |
| 18 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 20 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 21 | Размещение домов престарелых, домов ребенка, детских домов | 3.2 |
| 22 | Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | 4.9.1 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 23 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения – минимальный - 0,05 га, максимальный – 2,00 га;

для размещения объектов культового назначения – 0,01-1,00 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению.

- Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

- Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 5 этажей (включительно).

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

- В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 30. Зона объектов здравоохранения (ОД-2)

Зона включает в себя участки территории города, предназначенные для размещения объектов обеспечения медицинского обслуживания населения.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 4 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| 5 | Санаторная деятельность | 9.2 |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 8 | Общественное питание | 4.6 |
| 7 | Религиозное использование | 3.7 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 9 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

минимальный - 0,05 га, максимальный – 2,00 га;

для размещения объектов культового назначения минимальный размер – 0,01-1,00 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению.

- Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

- Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 5 этажей (включительно).

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка .

- В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 31. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования (ОД-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения образовательных учреждений.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| 3 | Размещение библиотек | 3.6 |
| 4 | Общественное питание | 4.6 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 5 | Размещение домов ребенка, детских домов | 3.2 |
| 6 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 7 | Размещение спортивных залов, бассейнов | 5.1 |
| 8 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 9 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, скверов, бульваров, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 10 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный - 0,05 га, максимальный – 2,00 га;

- Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого  запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

- Предельное количество этажей:

образовательных учреждений – до 3 этажей (включительно);

иных зданий, строений, сооружений – до 2 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки – 60 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5.  В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### §3 Производственные зоны (П)

#### Статья 32. Зона производственно-коммунальных объектов III-V классов опасности (П-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для формирования и развития промышленных, коммунальных и складских объектов III-V классов опасности.

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| 3 | Недропользование | 6.1 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 |
| 4 | Энергетика | 6.7 |
| 5 | Связь | 6.8 |
| 6 | Склады | 6.9 |
| 7 | Размещение железнодорожных путей | 7.1 |
| 8 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
| 9 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 10 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, проездов | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 11 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| 12 | Деловое управление | 4.1 |
| 13 | Рынки | 4.3 |
| 14 | Магазины | 4.4 |
| 15 | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | 4.9.1 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 16 | Размещение пунктов здравоохранения | 3.4.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

для размещения производственно-коммунальных объектов III-V классов опасности минимальный размер земельного участка – 0,1 га, максимальный размер земельного участка – 100,0 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер земельного участка – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный - 0,05 га, максимальный – 5,00 га.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация)– не подлежит установлению.

3. Предельное количество этажей:

производственно-коммунальных объектов – в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов промышленных, коммунальных и складских объектов;

иных объектов – до 3 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки – 70 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 33. Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности (П-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для формирования и развития промышленных, коммунальных и складских объектов IV-V классов опасности.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 |
| 4 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| 5 | Предпринимательство | 4.0 |
|  | Легкая промышленность | 6.3 |
| 6 | Пищевая промышленность | 6.4 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 |
| 7 | Энергетика | 6.7 |
| 8 | Связь | 6.8 |
| 9 | Склады | 6.9 |
| 10 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 11 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, проездов | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 12 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| 13 | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | 4.9.1 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 14 | Размещение пунктов здравоохранения | 3.4.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов – 0,1 га-20,0 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер земельного участка – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный - 0,05 га, максимальный – 5,00 га.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество этажей:

производственно-коммунальных объектов – в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов промышленных, коммунальных и складских объектов;

иных объектов – до 4 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки – 70 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### §4 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)

#### Статья 34.   Зона улично-дорожной сети (ИТ-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для формирования единой системы проездов, улиц, дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи, как в пределах населенного пункта поселения, так и с внешней территорией.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2 |
| 3 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, площадей, бульваров | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 4 | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | 4.9.1 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 5 | Размещение стоянок | 4.9 |
| 6 | Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса | 4.9.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов улично-дорожной сети минимальный размер – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению – 1,0 м.

3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %,  максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 35. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-2)

Зона включает в себя участки территорий поселения, предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Энергетика | 6,7 |
| 3 | Связь | 6.8 |
| 4 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
| 5 | Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| 6 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, проездов | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | Не устанавливаются | 3.10 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 7 | Склады | 6.9 |
| 8 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов инженерной инфраструктуры – 0,01-2,0 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – 0,01-0,5 га.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого  запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

4. Высота объектов:

определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов инженерных объектов.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 36. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-3)

Зона включает в себя участки территорий поселения, предназначенные для формирования и развития объектов автомобильного транспорта.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| 3 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| 4 | Автомобильный транспорт | 7.2 |
| 5 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| 6 | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, проездов | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | Не устанавливаются |  |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 7 | Энергетика | 6.7 |
| 8 | Связь | 6.8 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов автомобильного транспорта минимальный размер – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – 0,05 – 1,0 га.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### §5 Зоны рекреационного назначения (Р)

#### Статья 37. Зона территорий общего пользования (Р-1)

Зона включает в себя участки благоустроенной озеленённой территории поселения с сохранением существующего природного ландшафта, предназначенные для организации отдыха и досуга населения.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Размещение аттракционов, игровых площадок | 4.8 |
| 3 | Размещение беговых дорожек | 5.1 |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 5 | Культурное развитие | 3.6 |
| 6 | Общественное питание | 4.6 |
|  | Не устанавливается |  |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 7 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный размер – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению».

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах  которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка..

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 38. Зона природного ландшафта (Р-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для сохранения существующего природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, обустройства территории для отдыха населения.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Природно-познавательный туризм | 5.2 |
| 3 | Охота и рыбалка | 5.3 |
| 4 | Автомобильный транспорт | 7.2 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 5 | Устройство теннисных кортов, полей для спортивной игры | 5.1 |
| 6 | Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 7 | Размещение стоянок | 4.9 |
| 8 | Трубопроводный транспорт | 7.5 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

обустроенных для отдыха минимальный размер –0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  размещения объектов коммунального обслуживания минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах  которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 39. Зона отдыха и оздоровления (Р-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения объектов санаторно-курортного лечения, физкультурно-оздоровительной деятельности, отдыха, туризма.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| 4 | Культурное развитие | 3.6 |
| 5 | Магазины | 4.4 |
| 6 | Общественное питание | 4.6 |
| 7 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| 8 | Развлечения | 4.8 |
| 9 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
| 10 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| 11 | Курортная деятельность | 9.2 |
| 12 | Санаторная деятельность | 9.2.1 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 13 | Религиозное использование | 3.7 |
| 14 | Спорт | 5.1 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 15 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов отдыха и оздоровления минимальный размер – 0,05 га, максимальный – 5,00 га;

для размещения объектов культового назначения – 0,01-1,00 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах  которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 4 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации

#### Статья 40. Зона лесов (Р-4)

Зона включает в себя участки озеленённой территории поселения, предназначенные для охраны лесов.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 |
| 1 | Резервные леса | 11.1 |
| 2 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | Не устанавливается |  |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 4 | Трубопроводный транспорт | 7.5 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный размер – не подлежит установлению, максимальный – не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах  которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка..

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### §8 Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

#### Статья 41. Зона садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения садоводств и дачных хозяйств.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 3 | Ведение огородничества | 13.1 |
| 4 | Ведение садоводства | 13.2 |
| 5 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 6 | Размещение пунктов здравоохранения | 3.4.1 |
| 7 | Магазины | 4.4 |
| 8 | Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | 4.9.1 |
| 9 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 10 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

- Предельные размеры земельных участков:

для размещения садовых и дачных домов – 0,04-0,12га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов – минимальный размер – 0,05 установлению, максимальный – 0,5 га.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.

минимальный отступ от границ смежного земельного участка на садовом, дачном земельном участке, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для хозяйственных строений и сооружений – 1,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается при условии письменного согласования с правообладателем смежного земельного участка (при соблюдении технических регламентов);

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению.

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 3 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 42. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для существление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

размещения хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 |
| 2 | Пчеловодство | 1.12 |
| 3 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| 4 | Питомники | 1.17 |
| 5 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 7 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 8 | Животноводство | 1.7 |
| 9 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| 10 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 11 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| 12 | Размещение стоянок | 4.9 |
| 13 | Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | 4.9.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

для размещения объектов сельскохозяйственного назначения – 0,05-10,0 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

для размещения иных объектов и сельскохозяйственных угодий – не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в  пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  размещения объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению;

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 3 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения – 70 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### §9 Зоны специального назначения (С)

#### Статья 43. Зона кладбищ и крематориев (С-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения кладбищ и крематориев с включением объектов инженерной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Религиозное использование | 3.7 |
| 3 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| 5 | Ритуальная деятельность | 12.1 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 6 | Размещение похоронных бюро | 3.3 |
| 7 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 8 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные размеры земельных участков – 0,02 га- 40,0 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению;

- Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого  запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для  объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению;

- Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 2 этажей (включительно);

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

- В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 44. Зона объектов размещения отходов потребления (С-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Код |
| --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 2 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 7.2 |
| 3 | Специальная деятельность | 12.2 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | Не устанавливаются |  |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| 4 | Размещение стоянок | 4.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков – 0,06 га-50,0 га;

для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для размещения  объектов коммунального обслуживания в части объектов капитального строительства используемых для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) – не подлежит установлению;

3. Предельное количество этажей объектов специальной деятельности – в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов предприятий санитарно-технического назначения, иных объектов – до 2 этажей (включительно).

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Глава 12. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

#### Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах

1. На территории зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

#### Статья 46. Зоны охраны объектов культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти Новосибирской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами Новосибирской области.

4. Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

#### Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

6. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);

- размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории - запрет на строительство нового жилого фонда и реконструкцию жилого фонда.

7. Изменение размера санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

#### Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных зон.

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие,

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах")

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4) в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5). В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 4 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

#### Информационные источники

(см. Обзор изменений данного документа)

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г (в редакции от 31.12.2014г.).

Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2006. (в редакции от 08.03.2015г.).

Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006г. (в редакции от 21.07.2014г.).

Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в редакции от 29.12.2014г.).

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101 – ФЗ от 24.07.2002г. (в редакции 23.06.2014г.).

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» № 172-ФЗ от 21.12.2004г. (в редакции от 07.06.2013г.).

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. (в редакции от 03.02.2015г.).

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997г. (в редакции от 08.03.2015г.).

Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» № 112-ФЗ от 07.07.2003.г. (в редакции от 21.06.2011г.).

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 11.06.2003г. (в ред. от 23.06.2014г.).

Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" N 66-ФЗ от 15.04.1998 (в ред. от 31.12.2014г.).

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7- ФЗ от 10.01.2002г. (в редакции от 29.12.2014г.).

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (в ред. от 29.12.2014г.).

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013г. (в ред. от 21.07.2014г.).

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. (в ред. от 22.10.2014г.)

Федеральный закон Российской Федерации "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (в ред. от 23.06.2014г.)

Закон Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» № 108-ОЗ от 14.04.2003г. (в редакции от 03.06.2014г.).

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (в ред. от 26.08.2013г.).

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540.

Приказ Минрегиона России от 27.12.2011г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» (в ред. от 17.03.2014г.).

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*» (Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения).

"СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов" (принят Постановлением Госстроя РФ от 27.12.1999 N 92).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) (с изменениями и дополнениями).

Устав Новобибеевского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области.

Устав Болотнинского района Новосибирской области.