ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАРАТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Муниципальный контракт №0151300036823000062 «11» сентября 2023 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАРАТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	9

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	9

2.1.1 Положение Баратаевского сельсовета в системе расселения Болотнинского района Новосибирской области	9

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения	10

2.1.3 Демографическая ситуация	20

2.1.4 Экономический потенциал	23

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры	24

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры	28

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры	33

2.1.8 Жилищный фонд	40

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения	41

2.2.1 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	41

2.2.2 Охранная зона нефтепроводов	42

2.2.3 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	44

2.2.4 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	46

2.2.5 Охранные зоны линий и сооружений и связи	48

2.2.6 Охранная зона тепловых сетей	50

2.2.7 Придорожная полоса	50

2.2.8 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	51

2.2.9 Береговые полосы	54

2.2.10 Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса	54

2.2.11 Защитная зона объекта культурного наследия	58

2.3 Объекты специального назначения	62

2.4 Объекты культурного наследия	62

2.5 Особо охраняемые природные территории	63

2.6 Выводы	66

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	67

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	69

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	72

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	73

6.2 Инженерное обеспечение территории	76

6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	77

6.3.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	78

6.3.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Баратаевского сельсовета	84

6.3.3 Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов	87

6.3.4 Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Баратаевского сельсовета	90

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	91

6.4.1 Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Баратаевского сельсовета	92

6.4.2 Организационные решения	92

6.4.3 Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий	94

6.4.4 Противопожарное водоснабжение	95

6.4.5 Требования пожарной безопасности к пожарным депо	96

6.4.6 Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки	97

6.5 Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте	98

6.5.1 Определение частоты возникновения инициирующих событий	99

6.5.2 Оценка степени риска	99

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	100

Выводы	101

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	101

8. Технико-экономические показатели генерального плана	123

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (далее – Баратаевский сельсовет, муниципальное образование, поселение) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Баратаевского сельсовета является определение назначения территорий муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Болотнинского района и Баратаевского сельсовета.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Баратаевского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Баратаевского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Баратаевского сельсовета определена согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Баратаевского сельсовет не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2023 г.;

- 1 очередь – 2033 г.;

- расчетный срок – 2045 г.

Список принятых сокращений

д.		деревня;

ул.		улица;

чел.		человек;

МКОУ	муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;

СОШ	средняя общеобразовательная школа;

МКДОУ	муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;

МКУК	муниципальное казённое учреждение культуры;

ЦРБ		центральная районная больница;

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт;

ОПС 		отделение почтовой связи;

СТП		схема территориального планирования;

ТКО		твердые коммунальные отходы;

ООО		общество с ограниченной ответственностью;

ОАО		открытое акционерное общество;

ФГПУ	федеральное государственное унитарное предприятие;

ЧС		чрезвычайная ситуация.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана муниципального образования необходимо учитывать сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Баратаевского сельсовета учитывались:

- Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный Распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.10.2022 г. № 751-рп;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- Схема территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области, утвержденной решением Совета депутатов Болотнинского района Новосибирской области от 26.12.2012 N 256 "Об утверждении схемы территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области";

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-П;

- Схема водоснабжения Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, на 2020-2024 годы и на перспективу до 2032 года (актуализированная редакция 2023г.), утвержденная Постановлением Администрации Болотнинского района Новосибирской области от 05.04.2023 №219г.

- Схема теплоснабжения Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, на 2024 год, (актуализированная редакция 2024г.), утвержденная Постановлением Администрации Болотнинского района Новосибирской области от 05.04.2023 №218.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

2.1.1 Положение Баратаевского сельсовета в системе расселения Болотнинского района Новосибирской области

Болотнинский район является административно-территориальным образованием, входящим на основании Закона Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», в состав Новосибирской области.

Границы Болотнинского района и статус его как муниципального района установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Болотнинский район состоит из объединенных общей территорией следующих сельских поселений:

1) Ачинский сельсовет;

2) Байкальский сельсовет;

3) Баратаевский сельсовет;

4) Боровской сельсовет;

5) Варламовский сельсовет;

6) Дивинский сельсовет;

7) Егоровский сельсовет;

8) Зудовский сельсовет;

9) Карасевский сельсовет;

10) Корниловский сельсовет;

11) Кунчурукский сельсовет;

12) Новобибеевский сельсовет;

13) Ояшинский сельсовет;

14) Светлополянский сельсовет.

Административный центр Болотнинского района — город Болотное.

Границы Баратаевского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Территория Баратаевского сельсовета расположена в юго-восточной части Болотнинского района.

Территория Баратаевского сельсовета граничит:

- на севере с г. Болотное;

- на северо-востоке с Дивинским сельсоветом и Кемеровской областью;

- на востоке с Ачинским сельсоветом;

- на юго-востоке с Корниловским сельсоветом;

- на юге с Тогучинским районом;

- на западе с Егоровским сельсоветом.

Общая площадь территории Баратаевского сельсовета на момент разработки проекта, составляет 29300,30 га.

Баратаевский сельсовет, в состав территории которого входят населенные пункты: деревня Александровка, деревня Баратаевка, деревня Большеречка, деревня Верхотуровка, деревня Мануйлово, деревня Сабановка, деревня Таскаево.

Административным центром Баратаевского сельсовета является деревня Баратаевка.

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат территории Болотнинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха – 0,2оС. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой положительных температур выше 10оС, составляющей 1926. в среднем продолжительность безморозного периода составляет 117 дней. Случается, что заморозки бывают в I декаде августа, что наносит ущерб сельскохозяйственному производству. Другой важный элемент климата – осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 537 мм. Максимум приходится на летние месяцы. Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10оС к сумме температур выше 10оС, т.е. характеризующий район по увлажнению и количеству тепла, равен 1,3, что характеризует район как влажный.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %, максимальная в ноябре – январе – 83 %, минимальная в мае-июне – 60-66 %.

Территория района относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Его появление отмечается в конце октября. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться во второй декаде апреля. Число дней со снежным покровом за зимний период – 169. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, относительно неглубокое. Среднемноголетнее значение из максимальных глубин за зимний период – 41 см.

В течении года преобладают ветры юго-западного и южного направления. Скорость ветров в среднем составляет 3,4 м/с. Количество дней со штилем составляет 14%.

Рельеф

В орографическом отношении территория Болотнинского района подразделяется на два подрайона: возвышенность Сокур и долину р. Оби.

Возвышенность Сокур представляет собой гряду холмов, сложенных сланцами и песчаниками, перекрытыми рыхлыми четвертичными отложениями. Территория умеренно расчленена притоками р. Иня и Обь, хорошо разветвленной балочной сетью, врезанными на глубину 75 – 100 м. Склоны возвышенности наклонены к Ине и древней аккумулятивной террасе Оби.

Долина реки Оби. В её пределах выделяется современная пойма, прослеживающаяся на левом берегу реки. Её превышение над уровнем воды в среднем составляет 1- 4 метра. Она сильно изрезана старыми руслами Оби и её притоками.

Правый высокий берег Оби представляет собой плоское пространство шириной от 5 до 20 км. Здесь имеет место заболоченность и плоские небольшие блюдца озёр.

Выводы:

Рельеф территории Болотнинского района можно определить как равнинный, не вызывающий препятствий при хозяйственном освоении территории.

Гидрографические и гидрогеологические условия

Реки района относятся к акватории средней Оби. Густота речной сети составляет 0,30-0,35 км/км2. Долины рек открытые, преимущественно ящикообразные, местами V-образной формы. Поверхность поймы обычно ровная, заболоченная, большая её часть занята займищами и небольшими озёрами. Для рек характерен процесс меандрирования русла.

Наиболее крупными являются реки Обь, Лебяжья, Икса, Ояш, Балта, Кунчурук.

Р. Обь протекает по западу района на протяжении 50 км. Река образуется от слияния рек Бии и Катуни и имеет общую длину 3650 км, площадь водосбора 2990000 км2. Правый берег реки на территории НСО на значительном протяжении высокий, обрывистый, левый – низкий и пологий. В русле реки много островов.

В питании рек участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки, подземные воды. Например, для р. Икса доля снегового питания составляет 82 %, дождевого – 8 %, грунтового – 10 %.

Повсеместно основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90 % годового стока.

Реки относятся к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. Для реки Ояш в створе с. Ояш средняя дата наступления половодья составляет 7 апреля, окончание половодья – с 26 мая, для р. Лебяжья – 12 апреля и 20 мая соответственно, для р. Обь в створе г. Новосибирска – 11 апреля и 8 августа соответственно.

Основной фазой рек района является половодье, в период которого проходит 60-90 % годового стока. Основным источником питания рек в период половодья по всей территории являются твердые осадки. Снеговой сток составляет 75-100 % годового, дождевого 0-10 %, грунтовый – 0-20 %. Суммарный весенний сток составляет 70-95 % годового.

После прохождения половодья на всех реках территории с июня по октябрь устанавливается летне-осенняя межень. Наименьшие расходы воды приходится, как правило, на август-сентябрь.

Зимняя межень устанавливается в конце октября – начале ноября и продолжается до начала подъема половодья, наименьшие расходы приходятся на конец периода. Ледостав является устойчивым. Реки с площадью водосбора до 1000 км2 промерзают.

Среднегодовой сток рек района составляет 2,0 л/сек км2, среднегодовой слой стока – 80-90 мм.

Температура воды рек в общих чертах повторяет ход температуры воздуха. Переход температуры воды через 0,2оС весной происходит в конце третьей декады апреля. Наибольшие температуры наблюдаются в июле и достигают 20-22оС, иногда до 28-31оС. В августе начинается понижение температуры, переход температуры через 0,2оС происходит в конце октября – первых числах ноября.

Осенний переход начинается во второй половине октября, его продолжительность 1-55 дней, в среднем на малых и средних реках 5-25 дней.

Средняя продолжительность ледостава – 154-178 дней.

Разрушение ледяного покрова сопровождается весенним ледоходом, продолжительностью 2-13 дней. Полное очищение рек ото льда происходит в третьей декаде апреля. Распространенным явлением являются заторы льда.

Воды района являются маломинерализованными (до 1000мг/л) с преобладанием (в % экв.) гидрокарбонатных ионов (НСО3-). Питьевые качества речных вод по величине жесткости и минерализации характеризуются как хорошие. Жесткость в период весеннего половодья составляет 2-2,5 мг-экв./л, в период низкой зимней межени 7-8 мг экв./л.

р. Обь – минерализация воды в период весеннего половодья составляет 56-178 мг-экв./л, жесткость – 0,6-1,8 мг-экв./л. В период летне-весенней и зимней межени минерализация возрастает до 86-227 мг/л и 160-448 мг/л (зимой), жесткость – 1,14-2,26 мг-экв./л (летом) и 1,84-4,83 мг-экв./л (зимой). Содержание железа 0,00-0,38 мг/л, нитритов 0,00-0,44 мг/л, величина рН – 6,6-7,0 мг/л. По минерализации и химическому составу вода обладает хорошими питьевыми качествами.

Территория района характеризуется также наличием озер, преимущественно мелководных с площадью зеркала до 1 км2. По происхождению они делятся на торфянико-болотные, пойменные, термокарстовые. Наличие озер обусловлено равнинным характером территории, незначительным её уклоном, слабым дренажем и большим количеством осадков. Этими же причинами обусловлено наличие болот с преобладанием верховых (олиготрофных).

По густоте речной сети район относится к достаточно обеспеченной зоне. По химическому составу речные воды относятся к «хорошим питьевым». По санитарно-бактериологическим показателям вода пригодна для питьевых и хозяйственных целей только при условии её очистки и коагуляции примесей.

Основная доля принадлежит р. Оби, где минимальный расход 75% обеспеченности составляет 267,1 м3/сек, а минимальный 95% обеспеченности равен 227 м3/сек. На других реках эти значения гораздо меньше.

Мелкие речки района без регулирования не могут служить водоисточником для централизованного водоснабжения крупных хозяйств района. Они могут быть использованы лишь для пастбищного водоснабжения.

Реки Обь и Иня большого значения для водоснабжения района не имеют в силу их граничного положения и малой протяженности в пределах района.

Кроме того, р. Иня имеет незначительные расходы в межень, доходящие до 1 и меньше м3/сек и без регулирования стока для централизованного водоснабжения крупных хозяйств служить не может.

По мере развития общества всё большее значение приобретают водные ресурсы: их количество, качество и территориальное распределение.

Бурное развитие промышленности и сельского хозяйства, непрерывный рост городов и поселков Новосибирской области вызывают систематический рост потребления воды.

Распространение подземных вод по территории области и их химический состав разнообразны. Чтобы представить условия водоснабжения по административным районам области, она условно схематически разделена на 17 гидрогеологических зон, каждая из которых однообразна по своему геологическому строению и степени водоносности.

Внутренние воды Новосибирской области представлены реками, озёрами, подземными водами. В области протекает 430 рек длиной более 10 километров. 21 река имеет длину более 100 км. Общая их протяжённость превышает 12 тысяч километров. Реки области относятся к трём бассейнам: бассейну реки Обь (Бердь, Иня, Шегарка и др.); бассейну реки Иртыш (Уй, Тара, Омь и их притоки); бассейну замкнутого стока (Каргат, Чулым, Баган, Карасук, Карапуз).

Наибольшая густота речной сети в правобережной части Обского бассейна, меньше – в бассейнах рек Тары и Оми. Слабо она развита в южных засушливых районах. На крайнем западе области речная сеть отсутствует. Реки большей части области носят равнинный характер. На Салаирском кряже падение и уклоны возрастают, и реки приобретают черты горных (Суенга, Ик, Калтырак). Малые реки Салаирского кряжа обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. Полное использование местных водостоков может в перспективе добавить хозяйствам бассейна Берди до 250-300 млн. квт/ч дешёвой электроэнергии ежегодно.

На самой крупной реке области – Оби – в конце 50-х гг. ХХ века в южной части Новосибирска пущена в строй первая в Сибири ГЭС мощностью более 455 МВт.

После перекрытия русла началось заполнение Новосибирского водохранилища, которое продолжалось до июня 1959 года и подняло уровень воды в Оби выше Новосибирска на 19,5 м. Образовался водоём (самый большой в Западной Сибири) площадью 1070 кв. км с полным объёмом воды 8,86 куб. км.

Береговая линия водохранилища на сегодня является важнейшей рекреационной зоной области, где размещены десятки баз и лагерей отдыха, санатории и туристские комплексы.

Образование Новосибирского водохранилища внесло некоторые изменения в природные особенности этого района. В береговой зоне несколько улучшились климатические условия. Климат стал более мягким и тёплым. В широкой озеровидной части водоёма средняя годовая температура воздуха повысилась на 0,5-0,7 градуса. Увеличилась влажность воздуха, стало больше выпадать осадков. У Новосибирского водохранилища, как и у реки Оби, комплексное назначение. Оно используется для гидроэнергетики, водного транспорта, водоснабжения, рыбного хозяйства и отдыха4.

На территории Новосибирской области насчитывается более 3500 озёр, имеющих площадь более 1,5 кв. км. Большинство озёр области имеют площадь менее 2,5 кв. км. Общий объём воды в озёрах составляет 9 куб. км воды.

Выделяют несколько групп озёр по происхождению:

- Озёра с котловинами просадочного происхождения.

- Пойменные озёра (по долинам рек).

- Озёра межгривных понижений и долин древнего стока.

- Тектонического происхождения (самые крупные озёра).

Озёра играют важную роль в природе и в жизни населения:

- Являются регуляторами стока рек (Байдово, Саргуль, Урюм, Хорошее).

- Влияют на климат прилегающей территории.

- Влияют на уровень грунтовых вод, на почвы и растительность приозёрных пространств;

- Озёра – среда обитания различных растений, водных животных, пушных зверей, птицы.

- В озёрах накапливаются отложения минеральных солей, органоминеральных смесей (сапропели, лечебные грязи).

- Озёра являются источником водоснабжения.

- Вода озёр южных районов используется на орошение.

- Крупные озёра – рыбопромысловые водоёмы.

Большая часть области находится в пределах крупного артезианского бассейна. Эксплуатационные запасы пресных вод в области составляют 70 куб. м/с. Подземные воды палеозойских отложений обнаружены в восточной части Новосибирской области на глубинах от 1 до 150 м. Глубина залегания, минерализация и химический состав грунтовых вод на территории области сильно варьируются. Грунтовые воды северной части области Приобья – пресные. Наиболее благоприятными для водоснабжения подземными водами являются территории Карасукского, Баганского, Чистоозёрного, Татарского, Чановского, Барабинского, Здвинского районов.

Минеральные воды с повышенным содержанием йода и брома изучены в райцентре Северном и Доволенском санатории. Радоновые воды распространены в Новосибирске и его окрестностях (Мочище, Колывань).

Термальные воды с температурой 35-38 градусов сосредоточены в Татарском, Усть-Таркском, Кыштовском, Северном, Венгеровском, Чановском, Куйбышевском, Барабинском районах. Они находятся на глубинах 1,5-3 тысячи метров и в области практически не используются.

Таким образом, территория Новосибирской области охватывается тремя основными гидрографическими системами Обь-Иртышского междуречья. Северо-западная часть, площадью около 60 тысяч кв. км, относится к бассейну р. Иртыш, северо-восточная, площадью 28 тысяч кв. км к бассейну р. Обь, а вся остальная территория составляет основную часть внутреннего бессточного озёрного бассейна.

Правобережная часть Новосибирской области, включающая Тогучинский, Искитимский, Маслянинский, Черепановский, южную часть Волотнинского, северную - Сузунского и юго-восточную - Ордынского районов относятся к Зоне I: практическое значение для водоснабжения в этих районах имеют неравномерно обводненные верхние трещиноватые палеозойские породы, вскрывающиеся па глубине 3-150 м. Высота напора 2-95 м. Максимальный дебит эксплуатационных скважин приурочен к долинам речкой сети и достигает 5,5 л/с. Расход скважин на водораздельных участках от сотых долей до 3 л/с. Общая минерализация воды 0,2-0,8 г/л.

Инженерно-геологические условия

Район расположен в пределах Колывань-Томской складчатой зоны. В геологическом строении принимают участие отложения юргинской свиты верхнего девона, древней коры выветривания, неогена и четвертичных отложений.

Отложения юргинской свиты имеют повсеместное распространение и представлены песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми сланцами и алевролитами.

Сверху породы палеозоя почти повсеместно перекрыты образованиями древней коры выветривания, представленной глинами, частично сохраняющими особенность строение исходных пород, а также ответвленными, интенсивно выветренными глинами и песчано-глинистыми сланцами.

На отложениях коры выветривания залегают глины бурые, красноватые, пестроцветные и серые. Условно эти осадки отнесены к нижнему неогену.

Основной водоносный горизонт приурочен к трещиноватой зоне песчано-глинистых сланцев и песчаников верхнего девона.

Долина реки Оби. В её пределах выделяется современная пойма, прослеживающаяся на левом берегу реки. Её превышение над уровнем воды в общем составляет 1-4 метра. Она сильно изрезана старыми руслами Оби и её притоками.

Правый высокий берег Оби представляет собой плоское пространство шириной от 5 до 20 км. Здесь имеет место заболоченность и плоские небольшие блюдца озёр.

Большая часть территории Новосибирской области расположена в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, а меньшая - в пределах гор Южной Сибири (Салаирский кряж). В этом регионе можно выделить четыре основные геологические структуры: Западно-Сибирскую плиту, Колывань-Томскую складчатую зону, Салаир и Горловский прогиб.

Западно-Сибирская плита, состоит из плотных пород. Сверху ее в настоящее время покрывает многокилометровый осадочный чехол (рыхлые породы). Западно-Сибирская плита большую часть времени своего существования находилась в фазе погружения и над ней когда-то располагались морские мезозойские и раннепалеозойские бассейны. Если жизнь основного тела Западно-Сибирской плиты была относительно спокойной, то на ее периферии происходили бурные геологические катаклизмы. Эти регионы периодически то поднималась, то опускалась. Во время одного из таких поднятий образовались Уральские горы, а во время второго - горные массивы Алтае-Саянской области. С течением времени многие горы разрушились, а их материал заполнил древнюю морскую котловину трехкилометровым слоем осадочных пород.

Юго-восточная часть Западно-Сибирской низменности

Юго-восточная часть Западно-Сибирской низменности существенно не отличается от других ее регионов. Это типичная озерно-аллювиальная равнина с гривно-лощинным типом рельефа. Здесь нет выходов коренных пород, так как они погребены под многокилометровым слоем разновозрастных осадочных пород. Этот район богат подземными пресными, минеральными и гидротермальными водами, а также нефтью и газом. Здесь много поверхностных вод, образующих болота, пресные и соленые озера, которые служат источниками торфа, минеральных солей и лечебной грязи.

Колывань-Томская складчатая зона и Салаир

Ранее находившиеся здесь высокие горы, почти полностью разрушились. На территории Колывань-Томской складчатой зоны и Салаира появились речные долины, надпойменные террасы и поймы. Максимальные поднятия на Салаире достигли к настоящему времени более 500 м, а в Колывань-Томской складчатой зоне - 350 м. На этой территории находятся несколько гранитных массивов (Борокско-Новосибирский, Колыванский, Улантовский и Елбано-Бердский).

Колывань-Томская складчатая зона

Колывань-Томская складчатая зона расположена на востоке Новосибирской области (там, где протекает река Обь). Рельеф в этой местности представлен мелкосопочником. Ее ширина достигает 100 км, а в длину она протянулась от Камня-на-Оби до Томска. Эта область, как отмечено выше, находится в фазе поднятия. Поэтому коренные породы и плотные осадочные породы (девонские, карбоновые, меловые) находятся здесь на небольшой глубине и повсюду можно встретить обнажения гранитов, базальтов и осадочных пород. Колывань-Томская складчатая зона сейсмически активна. Об этом свидетельствуют выходы минерализованных радоновых и горячих источников в пределах ее гранитоидных массивов.

Салаир

Территория Салаира медленно поднимается и, к настоящему времени, здесь уже сформировался низкогорный рельеф. Водные потоки, текущие в период дождей и таяния снегов с вершин Салаирского кряжа (с высоты 400–500м) и его отрогов, размывают поверхностный слой рыхлых пород, оголяя коренные (граниты, базальты), плотные осадочные (карбонатные) и метаморфические (мрамор) породы. Этот регион за время своего существования дважды опускался ниже уровня моря и дважды поднимался. В периоды опусканий на данной территории образовались многокилометровые толщи осадочных пород, а во время подъема и активизации вулканических процессов – вулканические и метаморфические породы. Одновременно с последним подъемом данной территории началось формирование речной сети. Постепенно многочисленные горные речки прорезали в рыхлом чехле свои долины, и по их берегам появились живописные скалы. Особенно много таких скал по берегам главной реки Салаира – Берди и ее притоков (Ик, Селенга, Шипуниха). Многие из этих скал имеют собственные названия (Собачий Камень, Соколиный Камень, скалы Зверобой, Икские ворота). Салаир, также как и Колывань-Томская складчатая зона, сейсмоактивен.

Горловский прогиб

Между Салаиром и Колывань-Томской складчатой зоной расположена еще одна крупная геологическая структура - Горловский прогиб. Когда-то здесь был мелководный бассейн с богатым растительным и животным миром, послужившим основой для возникновения в верхнем палеозое органогенных осадочных пород (известняки, мрамор, каменный уголь).

Почвенный покров и растительность

Болотнинский район расположен в области сопряжения Колывань-Томской складчатой зоны, которая является ветвью обширной герцинской системы складчатости в позднем палеозое. Формирование района в геологическом отношении происходило в герцинское время: накопленные морские терригенные и терригенно-карбонатные отложения в крупном прогибе Колывань-Томской тектонической зоны в позднегерцинскую фазу тектогенеза обратились в инверсионный складчатый антиклинорий с внедрением гранитных интрузий; проявление гидротермальной деятельности в виде кварцевых жил и образование зон тектонических нарушений в основном СВ направления, а в конце этого этапа активизация тектонической деятельности проявилась внедрением диабазовых даек по сети разломов СЗ простирания, секущих вкрест основные структуры.

В мезозое мощная орогенная толща разрушается и происходит снос терригенного материала в Западно-Сибирский бассейн. В перерыве перед следующей фазой тектонической активизации происходит образование коры выветривания, начиная с мела и до раннего палеогена. Завершение формирования современного рельефа в кайнозойское время характеризуется дифференцированными тектоническими подвижками, постепенным погружением фундамента территории и накоплением чехла континентальных субаквальных отложений, неравномерным поднятием и эрозионным расчленением поверхности в последствии.

В данной геологической обстановке сформировались промышленные скопления суглинков кирпичных, а перспективные участки кор выветривания стали материнскими породами для тугоплавких и огнеупорных  глин, но  залегают они на большой глубине, что не рентабельно для разработки. Благоприятные геоморфологические и климатические условия для образования торфяных и сапропелевых залежей в пойме и надпойменных террасах р. Обь и болотистых участках дали промышленные концентрации этих видов полезных ископаемых. С точки зрения рудной минерализации геологическими работами не выявлено, заслуживающих положительной оценки, месторождений полезных ископаемых. В результате тектономагматической активизации в пределах района произошло внедрение интрузивного массива в западной его части, породы которого пригодны для разработки месторождения строительного камня. И, наконец, в гидрогеологическом отношении район представляет собой простой артезианский бассейн или массив трещиноватых пород, который на отдельных участках достаточно водопроводимый, что является основным показателем при выборе участка водозабора.

Экологическое состояние

Экологические проблемы Новосибирской области знакомы жителям практически любого крупного года. Одной из серьезнейших проблем, с которой сталкиваются практически все регионы нашей страны, является утилизация мусора. Количества мусоросжигательных заводов в нашей стране явно недостаточно для того, чтобы обеспечить своевременную утилизацию мусора, кроме того, в отличие от большинства стран западной Европы, в России не принято сортировать мусор, что довольно сильно усложняет процесс его утилизации.

Еще одной экологической проблемой Новосибирской области является вырубка лесов, а также лесные пожары, которые уничтожают огромное количество деревьев.  По мнению специалистов, необходимо в кратчайшие сроки восстанавливать лесные хозяйства, которые занимались уходом за лесными массивами.

Одной из глобальных экологических проблем, с которой сталкиваются экологи всего мира, является изменение климата, которое связано человеческим воздействием на природу. Одной из мер по предотвращению негативного влияния человека на окружающую среду является применение различных энергосберегающих технологий, а также поиск альтернативных источников энергии, которые будут наносить минимальный вред природе.

Сегодня состояние окружающей среды на территории Новосибирской области определяется воздействием на нее как природных, так и техногенных факторов. Интенсивное хозяйственное освоение территории области приводит к возрастанию техногенной нагрузки на окружающую среду и сопровождается неблагоприятными последствиями, в первую очередь на урбанизированных территориях, в местах концентрации источников негативного воздействия – объектов энергетики и транспорта, промышленных предприятий.

Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории, в основном, определяют следующие составляющие:

- природные особенности;

- санитарное состояние.

Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию на проектируемой территории связано с природными особенностями:

- способностью поверхностных вод к самоочищению и условиями защищенности подземных вод;

- условиями рассеивания загрязненных вод в атмосфере.

Санитарное состояние планируемой территории следует считать удовлетворительным.

На вновь проектируемой территории жилищного строительства отсутствую промышленные источники загрязнения.

Натуральные наблюдения за качеством почв не проводятся. Разовые наблюдения отклонений от санитарно-гигиенических нормативов не отмечались.

Кроме того, наличие заболоченных участков в понижениях рельефа может являться источником природно-очаговых заболеваний, что требует проведения мероприятий по вертикальной планировке и водоотведению.

Таким образом, экологическая ситуация на проектируемой территории, в целом, является благоприятной для градостроительного развития.

Животный и растительный мир

На территории Новосибирской области обитает около 80 видов млекопитающих. Среди них много мелких животных: землеройки, мыши, полевки, хомяки, суслики. Встречаются 2 вида ежей, крот, 10 видов летучих мышей. В лесах обычна белка обыкновенная, изредка встречается белка-летяга. В степных районах водятся тушканчики. На сухих склонах холмов можно встретить норы серого сурка. Зайцев в Новосибирской области 2 вида — беляк и русак. По всей территории области обитают лисы и волки.

В области отмечено около 300 видов птиц. Большинство видов — перелетные и кочующие, но есть и оседлые. 45 видов птиц являются объектом охоты, а 76 относятся к редким и охраняются. Из редких видов стоит отметить черного аиста, скопу, орлана-белохвоста, беркута, осоеда, сапсана, беркута, луня. Изредка из Казахстана залетают экзотические фламинго. Многочисленны водные и околоводные птицы. Это разнообразные виды поганок, гусей, уток, чаек, куликов. Есть выпь, серая цапля, лебеди, чернозобая гагара, розовый и кудрявый пеликаны. Через озера Барабинской низменности проходят пути миграции многих перелетных птиц, поэтому озерная система озера Чаны имеет международное значение как важное место обитания водоплавающих птиц. Самая большая птица области — беркут, размах его крыльев достигает 2 м. Среди хищных птиц 10 видов сов. Самая крупная сова — филин, самая мелкая — сычик воробьиный, размером с воробья. Дневных хищников 21 вид — это соколы, ястребы, канюки, орлы. В лесах распространены: рябчик, тетерев, глухарь. В реках и озерах области встречается более 30 видов рыб. Наиболее распространены окунь, карась, лещ.

На территории области четко выражена широтная зональность в расположении различных типов почв и растительности. Большая часть территории области находится в подзоне лесостепи. Приобская лесостепь представляет собой высокую равнину, расчлененную речными долинами, балками, оврагами. Лесостепь Сибири относится к районам с неравномерным увлажнением — то засуха, то многодневные дожди, поэтому урожаи сельскохозяйственных культур здесь сравнительно невелики.

Кроме естественной растительности, обширные пространства области заняты полями, на которых выращиваются сельскохозяйственные культуры. На территории Новосибирской области произрастает около 400 видов растений, используемых в народной и официальной медицине. Наиболее богатыми по видовому составу и запасам сырья являются районы правобережья Оби (Салаирский кряж), а также северные районы области.

2.1.3 Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня является динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Баратаевского сельсовета.

Динамика изменения численности населения Баратаевского сельсовета за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1. (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Баратаевского сельсовета, чел (данные на начало года)

| Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 999 | 979 | 969 | 951 | 946 |

Из таблицы 2.1 следует, что с 2019 г. по 2023 г. численность населения Баратаевского сельсовета имеет тенденцию снижения (на 53 чел.).

Рисунок 2.1

Динамика изменения численности населения Баратаевского сельсовета 
(2019-2023 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Баратаевского сельсовета представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Баратаевского сельсовета, чел.

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 11 | 10 | 13 | 11 | 7 |
| Число умерших, чел. | 12 | 22 | 20 | 23 | 10 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -1 | -12 | -7 | -12 | -3 |

На территории Баратаевского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

В последние годы в Баратаевском сельсовете показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный отток населения. Миграционные процессы представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Миграционные процессы за период с 2018 г. по 2022 г.

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 46 | 20 | 24 | 19 | 21 |
| Убывшие, чел. | 65 | 28 | 27 | 25 | 37 |
| Прирост (отток), чел. | -19 | -8 | -3 | -6 | -16 |

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Новосибирской области, определенное в распоряжении Правительства Новосибирской области от 21.10.2022 г. № 756-рп «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» - сохранение численности населения на существующем демографическом уровне.

Проектом предлагается принять прогнозную численность на расчетный срок по численности 2023 года – 946 чел.

К основным причинам смертности необходимо отнести снижение показателей состояния здоровья населения, низкий уровень жизни значительной части населения муниципального образования, высокий уровень безработицы, в том числе и нерегистрируемой, что приводит к росту социальных болезней.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на:

- обеспечение социальной поддержки населения, доступности образования, предоставление необходимого количества мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

- создание благоприятных условий для реализации эффективной молодежной политики, формирование потребности в занятиях населения физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение населения услугами учреждений культуры;

- создание комфортных условий для проживания населения, обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка на территории муниципального образования;

- развитие и совершенствование коммунальной инфраструктуры. Содержание и модернизация автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предоставления транспортных услуг населению.

Также для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2.1.4 Экономический потенциал

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития. Экономическая база поселения Болотнинского района представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- оптовая и розничная торговля;

- образование;

- здравоохранение;

- предоставление прочих коммунальных, персональных и социальных услуг.

Сельское хозяйство является важной отраслью в структуре экономики муниципального образования. Сложившаяся в Новосибирской области конъюнктура по спросу и предложению сельскохозяйственной продукции позволяет успешно нарастить производство существующим сельхозпредприятиям и фермерам.

Для устойчивого развития экономики Болотнинского района необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету.

Условия развития малого бизнеса на перспективу:

- создание благоприятного налогового климата;

- проведение кадровой политики направленной на подготовку

- специалистов высокого уровня образования в сфере менеджмента, маркетинга.

С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. В непроизводственной сфере этот процесс может развиваться в торговле и бытовых услугах, финансовой и кредитной деятельности, области страхования, рекреации, туризма, частично в здравоохранении и образовании.

В перспективе предприятия малого бизнеса должны будут занять прочные позиции в обслуживающей сфере, а также в не капиталоёмком производстве строительных материалов и пищевой промышленности.

Болотнинский район имеет все условия для развития: выгодное географическое положение, благоприятные природные условия и ресурсы (в районе имеются месторождения торфа, болотных фосфатов, сапропели, камня строительного, суглинок кирпичных), наличие лесных массивов, развитая транспортная инфраструктура, наличие трудовых и территориальных ресурсов

Таблица 2.4

Предприятия, расположенные на территории Баратаевского сельского поселения

| №. п.п | Наименование предприятия | Численность работающих, чел. | Отраслевая специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Артем» | 36 | Растениеводство, животноводство |
| 2 | ООО «Верхотуровское» | 10 | Растениеводство |
| 3 | ООО «Агро» | 20 | Растениеводство |

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования и населенных пунктов общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Объекты социальной инфраструктуры Баратаевского сельсовета, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МКОУ Баратаевская СОШ | д. Баратаевка, ул. Школьная, дом 1 | Дата создания образовательной организации: 11.04.1972 | Проектная вместимость – 100 мест, факт. вместимость – 80 мест. | Объект местного значения муниципального района |
| Структурное подразделение Баратаевский детский сад «Рябинка» МКОУ Баратаевская СОШ | д. Баратаевка, ул. Пролетарская, 44 | Дата создания 1971 г. | Наполняемость на 30 мест. Общая площадь здания -344,8 кв.м | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Баратаевский ФАП | д. Баратаевка, ул. Пролетарская, строение 7 | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| Мануйловский ФАП | д. Мануйлово, ул. Колхозная 17-2 | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| Таскаевсий ФАП | д. Таскаево, ул. Береговая. дом 2 | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| Большереченский ФАП | д. Большеречка, ул. Озерная, строение 52 | Состояние удовлетворительное | - | Объект регионального значения |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| ФГУП «Почта России». | д. Баратаевка, ул. Восточная, дом 10 | Отделение почты, индекс 633353 | Почтовая связь общего пользования | Объект федерального значения |

Анализ объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения поселения, представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Объекты социальной инфраструктуры Баратаевского сельсовета, относящиеся к объектам местного значения поселения

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Расчетные показатели НГП Баратаевского сельсовета |  | Вывод о необходимости размещения объектов местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальной обеспеченности | максимальной территориальной доступности |  |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | д. Баратаевка, ул. Школьная, дом 1 | При МКОУ Баратаевская СОШ | - | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение требуется |
| Спортивный зал | д. Баратаевка, ул. Школьная, дом 1 | При МКОУ Баратаевская СОШ | - | 70 кв.м. площади пола на 1 тыс. человек | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение требуется |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Баратаевское сельское культурное объединение» | д. Баратаевка, ул. Пролетарская, 6 | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 100 мест, факт. вместимость – 100 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | д. Баратаевка, ул. Школьная, дом 1 | При МКОУ Баратаевская СОШ | 76 мест | 23 места на 1000 чел. | Пешеходная доступность: среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м | Размещение не предусмотрено |
| Кафе | - | - | - | В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» | Пешеходная доступность: среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м | Размещение не предусмотрено |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | Баратаевский сельсовет | Розничная торговля продовольственными товарами | 3 торговых объекта. Площадь торгового зала объектов розничной торговли 78 кв.м | В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 08.08.2023 № 362-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» | Пешеходная доступность – 2000 м | Размещение не предусмотрено |

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а, следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности.

Существующая нормативная база не даёт объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остаётся забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках, установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Вместе с тем, используя различные механизмы градостроительного регулирования, необходимо выполнять следующие мероприятия:

- развивать формы микрорайонной торговли в основном за счёт малых магазинов в пределах пешеходной доступности;

- создавать новые крупные торговые центры;

- стимулировать развитие предприятий общественного питания, в т.ч. летних, в общественных центрах и парках, скверах и т.п.;

- сформировать и внедрить в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция - ст. Болотная, находится в 7 км к на восток от деревни Бор.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Баратаевского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт в г. Новосибирске – внутрироссийский и международные терминалы.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории Баратаевского сельсовета отсутствует.

Трубопроводный транспорт

На территории Баратаевского сельсовета проходит трубопроводный транспорт.

- МГ «Новосибирск- Кузбасс», протяженностью 14,47 км;

- МГ «Юрга-Новосибирск», протяженностью 14,30 км;

- МН «Омск-Иркутск», протяженностью 9,00 км;

- Газопровод-отвод и ГРС Болотное газопровода Юрга-Новосибирск, протяженностью 5,41 км.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в Баратаевском сельсовете является автомобильный транспорт. Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения. В поселении достаточно развитая транспортная структура. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Баратаевского сельсовета является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Баратаевского сельсовета установлен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.2010г №928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и отражен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перечень федеральных автомобильных дорог. Расположенных на территории Баратаевского сельсовета

| Учетные номера автомобильных дорог и их наименование | Идентификационные номера автомобильных дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Р-255; "Сибирь" Новосибирск-Кемерово - Красноярск - Иркутск. | 00 ОП ФЗ Р-255 (АН6, СНГ) | 17,86 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, расположенных на территории Баратаевского сельсовета установлен согласно Постановлению Администрации Новосибирской области от 18.02.2010 г. № 65-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» и отражен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Баратаевского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 ОП МЗ 50Н-0427 | 137 км а/д "Р-255" - Таскаево | Н-0427 | 1,94 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0407 | 132 км а/д "Р-255" - Болотное | Н-0407 | 1,80 |
| 50 ОП РЗ 50К-16 | 129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак | К-16 | 3,84 |
| 50 ОП МЗ 50К-16п1 | Подъезд к д. Баратаевка /5 км | К-16п1 | 0,61 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0413 | 14 км а/д "К-16" - Большеречка | Н-0413 | 2,03 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0420 | 14 км а/д "К-16" - Александровка | Н-0420 | 4,03 |

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте.

Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории муниципального образования: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

В соответствии с данными о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории поселения, внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории поселения.

В населенных пунктах осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Специализированных велосипедных дорожек на территории Баратаевского сельсовета нет. Интенсивность движения относительно низкая. Часть улиц нуждается в благоустройстве, укладке и ограничении асфальтобетонного полотна.

Проектом генерального плана в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации Пр-2397 рекомендовано обеспечить население велосипедными дорожками и полосами велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий. Норматив обеспеченности велодорожками следует принимать в размере 60 м на человека в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Профили реконструируемых в связи с размещением пешеходных и велосипедных дорожек улиц и дорог представлены на рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Рисунок 2.2

Рисунок 2.3

Рисунок 2.4

Рисунок 2.5

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий);

- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Баратаевского сельсовета должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов водоснабжения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В населенных пунктах Баратаевского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

Отсутствие централизованной канализационной сети в Баратаевском сельсовете создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Таблица 2.9

Прогноз объема водоотведения Баратаевского сельсовета на расчетный срок

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Объем стоков, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Баратаевский сельсовет | 946 | 187,30 |

Прогноз объема водоотведения составлен на основе СП 32.13330.2018. При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. СП 32.13330.2018.

Водоснабжение

Все поселения Баратаевского сельсовета обеспечены централизованным водоснабжением.

Водоснабжение села осуществляется из подземных источников посредством скважин. Запасы подземных вод по эксплуатируемым скважинам не оценены.

Для подъема воды используются насосы типа ЭЦВ.

Подача воды из скважин осуществляется непосредственно в водоразборную сеть. В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни.

Водоснабжение Баратаевского сельсовета осуществляется из 8 водозаборных скважин, расположенных в д. Баратаевка – 2 шт, д. Большеречка – 2 шт, в д. Мануйлово, д. Александровка, д. Таскаево, д. Сабановка по одной скважине. Для регулирования напора на сетях в д. Большеречка и д. Таскаево установлены водонапорные башни объемом 25 м3. В остальных населенных пунктах на сетях установлены частотные преобразователи.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 14,46 км. Техническое состояние водопроводных сетей в населённых пунктах удовлетворительное.

Таблица 2.10

Техническое состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Д у мм | Материал | Техническое состояние | Пожарные гидранты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д. Баратаевка | 4,86 | 110 | ПНД (полиэтилен) | Хорошее | 15 |
| 2 | Водопроводная сеть | д. Большеречка | 3,50 | 50 | Сталь | Удовлетворительное (требуется замена 800м) | 1 |
| 3 | Водопроводная сеть | д. Мануйлово | 1,50 | 50 | Сталь ПНД (полиэтилен) | Не удов. | 1 |
| 4 | Водопроводная сеть | д. Александровка | 1,80 | 50 | Сталь | Не удов. | 1 |
| 5 | Водопроводная сеть | д. Таскаево | 1,40 | 50 | Сталь | Не удов. | 1 |
| 6 | Водопроводная сеть | д. Сабановка | 1,40 | 63 | ПНД (полиэтилен) | Удовлетворительное | 1 |

Прогноз объема водоснабжения составлен на основе СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма водопотребления для застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями принимается в размере 140-190 л/сут. на человека. Расход воды на полив в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар принимается в соответствии СП 8.13130.2020. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч. Для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности - 2 ч.

Таблица 2.11

Прогноз объема водоотведения Баратаевский сельсовета на расчетный срок

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Объем воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На пожаротушение | На полив | На хозяйственно-питьевые нужды | Всего |
| Баратаевский сельсовет | 946 | 108 | 66,22 | 187,30 | 361,52 |

Газоснабжение

Новосибирская область входит в Программу газификации 2021–2025. В регионе функционируют 6 газораспределительных организаций (ГРО).

Газораспределительные организации региона (ГРО):

- ООО «Газпром газораспределение Томск»;

- ОАО «Городские газовые сети»;

- ООО «Новосибирскоблгаз»;

- ООО «НПП «Сибэнергоцентр»;

- ООО «ТеплоГазСервис»;

- ООО «Фортуна».

Централизованное газоснабжение на территории Баратаевского сельсовета проходит в д. Баратаевка.

На территории д. Баратаевка проходят газопроводы:

- Газопровод высокого давления, протяженностью 5,92 км;

- Газопровод низкого давления 6,74 км.

Теплоснабжение

В Баратаевском сельсовете встроенные котельные обслуживают школы, детские сады и прочие объекты общественного назначения. Топливом является уголь.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла.

В настоящее время в д. Баратаевка - 1 источник тепловой энергии, в д. Большеречка - 1 источник тепловой энергии. Производительность котельной д. Баратаевка составляет 0,7 Гкал/ч., д. Большеречка – 0,4 Гкал/ч.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии)

Протяженность теплопровода распределительного (квартального) составляет 0,61 км.

Электроснабжение

Электроснабжение Баратаевского сельсовета осуществляется от подстанции ПС-35кВ "Электросетевой комплекс 35113", расположенной в Баратаевском сельсовете.

По территории Баратаевского сельсовета проходят следующие ЛЭП:

- ЛЭП 500 кВ – протяженностью 15,55 км;

- ЛЭП 110 кВ – протяженностью 20,81 км;

- ЛЭП 35 кВ – протяженностью 27,03 км;

- ЛЭП 10 кВ – протяженностью 77,90 км.

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления Баратаевского сельсовета

| Тип жилой застройки | Удельная нагрузка, Вт/кв. м | Жилая площадь, кв.м. | Суммарная электрическая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Активная, кВт | Полная кВА |
| Существующая | 15,00 | 24000 | 360,00 | 375,00 |

Связь

На территории поселения функционирует 1 отделение почтовой связи:

- д. Баратаевка, ул. Восточная, дом 10.

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».

Протяженность линий связи составляет 75 км.

На территории Баратаевского сельсовета располагаются вышки связи сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В настоящее время организациям и населению Баратаевского сельсовета предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, междугородная и международная связь, почтовая связь и услуги сети сотовой подвижной связи.

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- размещение автоматической телефонной станции;

- расширение зоны охвата мобильной связью;

- размещение телевизионного ретранслятора.

Санитарная очистка территории

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области является МУП «САХ».

Транспортирование ТКО на территории Болотнинского района

в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию комплексного полигона вблизи г. Болотное, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Болотнинского района, транспортируются на полигон захоронения ТКО, расположенный вблизи г. Болотное.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, расположенный в Болотнинском районе вблизи г. Болотное, отходы от всего района транспортируются на ОРО вблизи р.п. Горный Тогучинского района.

Транспортирование ТКО в Болотнинском районе при использовании комбинированной схемы

Болотнинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи г. Болотное, на котором осуществляется размещение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Болотнинского района. Также на территории Болотнинского района располагается ПВН вблизи д. Новая Чебула.

В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Болотное. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи г. Болотное, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи д. Новая Чебула. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи р.п. Горный Тогучинского района.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения Баратаевского сельсовета на начало 2023 года составила 946 чел., исходя из этих данных, годовой объем твердых коммунальных отходов Баратаевского сельсовета по нормативам накопления твердых коммунальных отходов, установленным приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ, составляет:

- 946, чел.* 2,38 м3/год = 2251,48 м3/год.

2.1.8 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Баратаевского сельсовета составляет 24,00 тыс. м2. Численность населения на территории муниципального образования составляет 946 человек. Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 12 августа 2015 г. N 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области» расчетные показатели жилищной обеспеченности составляют 24 м2 на 1 человека. Средняя жилищная обеспеченность составляет 25,36 м2/чел, что выше нормативного. На первую очередь и на расчетный срок площадь жилого фонда должна составлять: 24 кв.м.*946 чел. = 22,70 тыс. кв.м.

Главными проблемами жилого фонда Баратаевского сельсовета являются низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой.

Помимо обеспеченности жилой площадью большое значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья. На территории муниципального образования наблюдается средний уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, согласно нормативным расчетам.

Жилой фонд на территории Баратаевского сельсовета представлен, в основном, одноэтажными, двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий. Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Предложения по развитию жилищного фонда:

- оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;

- обеспечение населения водоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;

- комплексное благоустройство жилых кварталов;

- проведение инвентаризации неиспользуемых своими владельцами земельных участков и выполнение проектов планировка на данные территории.

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса. На карте Баратаевского сельсовета отображены следующие зоны:

- первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

- охранная зона нефтепроводов;

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии); (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей;

- придорожная полоса;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- береговая полоса;

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- защитная зона объекта культурного наследия.

2.2.1 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (I пояс ЗСО, II пояс ЗСО, III пояс ЗСО) устанавливаются в соответствии с разделом 3 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.2.2 Охранная зона нефтепроводов

В соответствии с Приказом Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года N 517 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», на площадочные объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, осуществляющие прием, хранение и выдачу нефти и нефтепродуктов, распространяются федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, устанавливающие требования промышленной безопасности на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов. Требования Правил распространяются на площадочные объекты в части, не относящейся к сфере регулирования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих требования промышленной безопасности на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов.

При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на высотных отметках выше находящихся вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий проектом должны быть предусмотрены расстояния от них не менее 500 м (при диаметре труб 700 мм и менее) и 1000 м (при диаметре труб свыше 700 мм) и технические решения, исключающие поступление в зону застройки транспортируемого по трубопроводу продукта.

Выброс углеводородов, находящихся в жидкой фазе (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси), в окружающую среду при освобождении трубопроводов и оборудования не допускается.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способствующие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах магистральных трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.

Указанное разрешение может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы.

Особенности организации и выполнения отдельных видов работ в охранных зонах определены в разделе 5 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. N 9 и заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г.

2.2.3 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

12. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

13. Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации обязаны включать сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, направляемых указанными организациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей.

2.2.4 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.13

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- ПС-220 кВ – 25м;

- ПС-110 кВ – 20 м;

- ПС-35 кВ – 15 м;

- ТП-10 кВ – 10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

2.2.5 Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования территории в соответствии с требованиями Правил.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

2.2.6 Охранная зона тепловых сетей

В соответствии с разделом 10 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2.2.7 Придорожная полоса

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

2.2.8 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, «Правила охраны магистральных газопроводов от 08.09.2017 № 1083».

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 90 пункта 6 Земельного Кодекса Российской Федерации, Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, устанавливаются охранные зоны. Вдоль линейной части магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой стороны. Вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой стороны. Минимальные расстояния в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* в зависимости от диаметра трубы газопровода:

- для газопровода I класса опасности до 300 мм = 100 м;

- для ГРС с диаметром трубы до 300 мм=150м.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

В охранных зонах собственник, или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно- измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождении магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно- агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешении собственники магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта.

В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

В санитарно-защитной зоне не допускается размешать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Минимальные расстояния от ГРС в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 2.05.06-85* определяются в зависимости от диаметра трубы газопровода:

- газопровод I класса, номинальный диаметр 300 мм и менее – 100 м;

- газопровод I класса, номинальный диаметр 300-600 мм – 150 м;

- газопровод I класса, номинальный диаметр 600-800 мм – 200 м;

- газопровод I класса, номинальный диаметр 800-1000 мм – 250 м;

- газопровод I класса, номинальный диаметр 1000-1200 мм – 300 м;

- газопровод I класса, номинальный диаметр 1200-1400 мм – 350 м;

- газопровод II класса, номинальный диаметр 300 мм и менее – 75 м;

- газопровод II класса, номинальный диаметр св. 300 мм – 125 м.

2.2.9 Береговые полосы

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ выделяются объекты общего пользования, а также полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

2.2.10 Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.11 Защитная зона объекта культурного наследия

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 29.07.2017) объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления, осуществляющие работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации, создают резерв площадей для новых воинских захоронений, осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны культурного наследия предлагается:

- обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся в собственности сельского поселения, и оказание содействия в соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения.

- постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в границах сельского поселения, а также их охранных зон (расчётный срок);

- информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);

- учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- создание базы данных об объектах культурного наследия на территории сельского поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);

- обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);

- создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

2.3 Объекты специального назначения

Погребение тел умерших на территории Баратаевского сельсовета осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.14

Объекты специального назначения Баратаевского сельсовета

| № п/п | Название | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище | д. Таскаево | 0.51 |
|  | Кладбище | д. Баратаевка | 0,54 |
|  | Кладбище | д. Сабановка | 0,31 |
|  | Кладбище | д. Мануйлово | 0,59 |

В соответствии с реестром скотомогильников управления ветеринарии Новосибирской области, в границах Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области зарегистрированы следующие скотомогильники:

Таблица 2.14

Скотомогильники, расположенные в границах Баратаевского сельсовета

| № п/п | Наименование сельсовета | Наименование населенного пункта | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баратаевский | д. Таскаево | 55.650954, 84.543803 |

На территории Баратаевского сельсовета ветеринарных пунктов нет.

Обращение с биологическим отходами регламентируется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Приказом Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, а также в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается.

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации).

2.4 Объекты культурного наследия

На территории Баратаевского сельсовета расположены объекты культурного наследия и отражены в таблице ниже.

Таблица 2.15

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Регион | Полный адрес | Категория историко-культурного значения | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом жилой Тоскаева | Новосибирская область | Новосибирская область, Болотнинский район, д. Мануйлово, ул. Колхозная, 5 | Регионального значения | Памятник |
| 2 | Дом жилой Мануйлова | Новосибирская область | Новосибирская область, Болотнинский район, д. Мануйлово | Регионального значения | Памятник |

2.5 Особо охраняемые природные территории

На территории Баратаевского сельсовета расположена особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник «Мануйловский» Новосибирской области.

Согласно Положению об особо охраняемой природной территории регионального значения - государственном природном заказнике «Мануйловский» Новосибирской области, утвержденное постановлением Правительства Новосибирской области от 01.11.2010 N 197-п «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - государственном природном заказнике «Мануйловский» Новосибирской области» особо охраняемая природная территория регионального значения имеет биологический (зоологический) профиль и предназначена для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания.

Режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения

На особо охраняемой природной территории регионального значения запрещаются:

1) все виды охоты (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения);

2) все виды рыболовства (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения);

3) все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок) и трелевочные работы на особо защитных участках лесов, установленных в соответствии с лесным законодательством, и в стациях редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, обозначенных на местности предупредительными знаками в соответствии с проектом организации и устройства особо охраняемой природной территории регионального значения;

4) проведение сплошных рубок лесных насаждений (за исключением сплошных санитарных рубок, сплошных рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением, а также в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций);

5) уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора веточного корма и случаев, установленных пунктом 8 настоящего Положения);

7) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);

8) заготовка живицы;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений в соответствии с лесным законодательством;

11) использование лесов с целью переработки древесины и иных лесных ресурсов;

12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением случаев, указанных в пункте 10 настоящего Положения), использование токсичных химических препаратов;

12.1) использование в лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием;

13) сенокошение, выпас и прогон скота, размещение для них летних лагерей, водопоя вне специально выделенных участков, обозначенных на местности предупредительными знаками в соответствии с проектом организации и устройства особо охраняемой природной территории регионального значения;

14) сенокошение вкруговую (от края к центру);

15) уничтожение и изъятие из естественной природной среды растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области;

16) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции);

17) уничтожение (разорение) муравейников, нор или других мест обитания животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству;

18) разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);

19) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

20) пускание палов, выжигание растительности;

21) взрывные работы;

22) сплав древесины;

23) строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений;

24) загрязнение территории отходами производства и потребления, создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

25) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

26) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

27) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов (кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

28) осуществление рекреационной деятельности (организация мест отдыха и разведение костров), а также устройство привалов, стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, за пределами специально предусмотренных для этих целей мест, обозначенных на местности предупредительными знаками в соответствии с проектом организации и устройства особо охраняемой природной территории регионального значения;

29) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

30) мойка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

31) движение и стоянка вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест механических транспортных средств, гужевых повозок (саней), верховых животных, посадка и взлет летательных аппаратов, а также подача звуковых сигналов транспортными средствами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения;

31.1) проход и стоянка моторных плавающих средств, включая моторные лодки (за исключением моторных лодок с электрическим двигателем), водные мотоциклы (гидроциклы), а также подача звуковых сигналов транспортными средствами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения;

32) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде, а также с продукцией добывания объектов животного мира лиц, за исключением находящихся при исполнении должностных (служебных) обязанностей должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих государственный экологический надзор, правоохранительных органов;

33) содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

2.6 Выводы

1. Баратаевский сельсовет Болотнинского муниципального района Новосибирской области состоит из 7 населенных пунктов: деревня Александровка, деревня Баратаевка, деревня Большеречка, деревня Верхотуровка, деревня Мануйлово, деревня Сабановка, деревня Таскаево.

Основная часть населения проживает в административном центре поселения – деревня Баратаевка.

2. Основная градостроительная деятельность развивается в деревня Баратаевка.

3. На территории муниципального образования и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории муниципального образования сосредоточена в деревня Баратаевка, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Баратаевского сельсовета не соответствует современным требованиям.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Комплексное развитие территорий происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территорий требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, формирования благоприятного социального фона и рациональности в использовании имеющихся на территории ресурсов.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является генеральный план, разрабатываемый с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения поселения и установлению функциональных зон обеспечат комплексное устойчивое развитие территорий муниципального образования, благодаря достижению стратегических целей.

Стратегические цели генерального плана определены в соответствии с приоритетными направлениями пространственного развития, заложенными в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Новосибирской области, а также с итогами проведенного в рамках работы над генеральным планом анализа использования территорий муниципального образования, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| № объекта | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Многофункциональная спортивная площадка | Площадь 0,2 га Вместимость 50 чел. | д. Сабановка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 2 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | д. Большеречка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 3 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | д. Баратаевка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию Баратаевского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблице 4.1.

Кроме того, на территорию Баратаевского сельсовета распространяется действие документов территориального планирования Новосибирской области:

- схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 № 401-п «О внесении изменения в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па».

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Планируемые мероприятия по объекту | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602030301 | Автомобильные дороги федерального значения | Развитие транспортной инфраструктуры | Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск | Протяженность 17,86 км | Болотнинский район, Баратаевский сельсовет | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса 75 м |

Таблица 4.2

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010406 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Болотнинский район, Баратаевский сельсовет, д. Большеречка | – | 2023 |

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию Баратаевского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области:

- Схема территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области, утвержденной решением Совета депутатов Болотнинского района Новосибирской области от 26.12.2012 N 256 "Об утверждении схемы территориального планирования Болотнинского района Новосибирской области".

Указанными документами территориального планирования Болотнинского района на территории Баратаевского сельсовета не запланировано размещение объектов местного значения муниципального района.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Баратаевского сельсовета.

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Баратаевский сельсовет – не категорирован. На территории муниципального образования отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Безопасный район

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра муниципального образования к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории муниципального образования отсутствуют.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений (далее соответственно — эвакуация, населенные пункты), а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее — рассредоточение работников организаций).

Эвакуации подлежат:

а) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону (далее — работники организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей указанных работников;

б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

в) материальные и культурные ценности.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением, нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);

б) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций);

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы; д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) культурные ценности мирового значения;

б) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;

в) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;

г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации.

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат укрытию в установленном порядке.

Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Защита населения

Так как Баратаевский сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории муниципального образования согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Баратаевского сельсовета оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Баратаевского сельсовета составляет 946 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 898 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 391 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×898 = 529,82 м2

Таким образом, в настоящее время на территории Баратаевского сельсовета необходимо иметь 529,82 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Баратаевского сельсовета о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации. Сигналы (распоряжения) ГО в Баратаевском сельсовете передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Баратаевского сельсовета отсутствуют.

При чрезвычайных ситуациях необходимо использовать подвижные средства оповещения населения. Для централизованного оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях в соответствии с СП 165.1325800.2014 (редакция СНиП 2.01.51-90).

6.2 Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

В населенных пунктах Баратаевского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

Источником водоснабжения поселений являются подземные воды. Для отбора этих вод применяются скважины. Общее количество скважин -2 ед. Средняя глубина изменяется от 40 до 120 м.

Водопровод выполнен металлическими трубами, диаметром от 70 -100 мм полипропиленовыми трубами, диаметром труб - 40-63 мм.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 14,46 км.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Теплоснабжение

В настоящее время в Баратаевском сельсовете встроенные котельные обслуживают школы, детские сады и прочие объекты общественного назначения. Топливом является уголь.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла.

Протяженность теплопровода распределительного (квартального) составляет 0,61 км.

По территории Баратаевского сельсовета проходят следующие ЛЭП:

- ЛЭП 500 кВ – протяженностью 15,55 км

- ЛЭП 110 кВ – протяженностью 20,81 км;

- ЛЭП 35 кВ – протяженностью 27,03 км;

- ЛЭП 10 кВ – протяженностью 77,90 км.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории Баратаевского сельсовета проходит в д. Баратаевка.

На территории д. Баратаевка проходят газопроводы:

- Газопровод высокого давления, протяженностью 5,92 км;

- Газопровод низкого давления 6,74 км.

6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Баратаевского сельсовета организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Новосибирской области и Болотнинского района строительство категорированных объектов на территории муниципального образования не предусматривается.

6.3.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Баратаевского сельсовета

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера классифицируются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказу МЧС России от 5 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Таблица 6.1

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

| № п/п | Наименование источника чрезвычайной ситуации | Критерии отнесения события к чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления |  |
| 1.1 | Очень сильный ветер, ураганный ветер, шквал, смерч | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.2 | Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.3 | Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.4 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.5 | Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.6 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.7 | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.8 | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.9 | Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 часов и более. |
| 1.10 | Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к повреждению и (или) частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур на площади 100 га и более. |
| 1.11 | Засуха атмосферная | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.12 | Засуха почвенная | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0 - 100 см были менее 50 мм, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.13 | Комплекс неблагоприятных явлений | Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2. | Опасные гидрологические явления |  |
| 2.1 | Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) | Подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2.2 | Низкие уровни воды (низкая межень) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более. |
| 2.3 | Абразия | Размыв и разрушение горных пород в береговой зоне морей на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2.4 | Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Баратаевского сельсовета относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Баратаевского сельсовета относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Возможными последствиями ураганов являются: снос или повреждение крыш жилых домов (в основном индивидуальных), повреждение линий связи и электропередач, лесоповал на значительных площадях и завалы из деревьев на участках дорог, возникновенье отдельных очагов пожаров.

Возникновение ураганных ветров зачастую связанно с одновременным выпадением большого количества осадков в виде дождя и, как следствие, подъемом воды в реках.

Нередко в зимний период на дорогах района наблюдаются сильные снежные заносы, в результате которых некоторые участки дорог 2-3 суток остаются в непроезжем состоянии.

Ввиду резкого перепада зимних температур, опасным явлением, характерным для района, является налипание мокрого снега на линиях электропередач и связи, которое влечет к их обрыву и отключению от электроэнергии и тепла объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, жилых массивов.

Лесные и торфяные пожары.

Некоторую часть площади Баратаевского сельсовета составляют леса. Это обусловливает высокую степень летней пожароопасности. Жилые зоны населенных пунктов не находятся в непосредственной близости к крупным лесным массивам.

Основной причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков. В середине лета значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов.

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

| Класс пожарных опасностей | Величина комплексного показателя | Степень пожарной опасности |
| --- | --- | --- |
| I | 0 – 300 | отсутствует |
| II | 301 – 1000 | малая |
| III | 1001 – 4000 | средняя |
| IV | 4001 – 10000 | высокая |
| V | более 10000 | чрезвычайная |

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Баратаевского сельсовета

В настоящее время пожарную безопасность на территории Баратаевского сельсовета осуществляет ПЧ-52 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области»., расположенного по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Московская улица, д. 60.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, отходов;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении территория Баратаевского сельсовета в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена увалистым рельефом, развитой овражно-балочной сетью, сетью мелких озер.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории муниципального образования незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Баратаевского сельсовета и хозяйственные объекты в зону затопления и подтопления паводковыми водами не попадают. Поэтому, необходимость планирования инженерной защиты территории от затопления и подтопления отсутствует.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности и охраны людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального образования предусмотрено:

- прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов;

- соблюдение установленных статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничений и условий осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- на картографической основе определены границы водоохранных зон, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

- установление и обустройство мест для массового отдыха и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреации), создание ведомственных спасательных постов на территории зоны рекреации;

- установление мест, где запрещены купания, катания на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования;

- исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

6.3.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Баратаевского сельсовета

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Баратаевского сельсовета эксплуатируются котельная, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В муниципальном образовании проходят автомобильные дороги регионального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России от 5 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в качестве техногенных ЧС идентифицируются следующие пожары и взрывы:

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей - взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности5 1 человека и более.

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.) - взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте6, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) - взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

- Обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета - 1. Обнаружение авиационных бомб и фугасов в населенном пункте - любой факт. 2. Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Включают:

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- объекты хранения ГСМ и газа (нефтебазы, АЗС, АГЗС);

- прочие объекты.

Риски возникновения аварий на электросетях

Наибольший риск возникновения аварий и происшествий на объектах электроснабжения, связанный со значительным возрастанием нагрузок в холодное время года, тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования, человеческим фактором.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10кВ, повреждение КТП 10/0,4кВ.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных, так и координатных, повреждение радиорелейной линии.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварийные ситуации на сетях связи устраняют специалисты районного узла электрической связи.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

6.3.3 Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов

Основным видом транспорта в муниципальном образовании является автомобильный транспорт. Дорожная сеть сельсовета представлена автодорогами регионального или межмуниципального значений, местного значения поселения и улично-дорожной сетью. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельсовета.

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных грузов автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 №2200.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.3

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.4

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам», введенным в действие на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 05.04.96 № 15), а также положений следующих нормативно-правовых актов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.200 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- СП 237.1326000.2015. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Минтранса России от 06.07.2015 № 208).

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварий на трубопроводном транспорте необходимо соблюдение требований и ограничений, установленных СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

6.3.4 Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Баратаевского сельсовета

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории муниципального образования существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- дошкольные образовательные учреждения и средние общеобразовательные школы нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с санитарными правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

6.4.1 Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Баратаевского сельсовета

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части ПЧ-52 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

6.4.2 Организационные решения

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-2018 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

6.4.3 Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать несанкционированные места размещения горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

6.4.4 Противопожарное водоснабжение

На территории муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Муниципальное образование должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Территория Баратаевского сельсовета обладает достаточным количеством водоемов для устранения пожара при чрезвычайных ситуациях. Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы муниципального образования – относится к III категории согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

6.4.5 Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

6.4.6 Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.5 Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

6.5.1 Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

6.5.2 Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды, является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Баратаевского сельсовета являются:

- региональные дороги муниципального образования, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

- отопительная котельная муниципального образования (уголь, электронагреватели);

- улично-дорожная сеть населенных пунктов.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Проектом не предполагается изменение границ населенных пунктов путем включения либо исключения земельных участков.

Границы населенных пунктов уточняются в соответствии с данными ЕГРН, а также в соответствии с Болотнинским лесничеством.

Выводы

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Границы Баратаевского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», в состав Новосибирской области.»

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Баратаевского сельсовета – 29300,30 га.

Площади населенных пунктов Баратаевского сельсовета, устанавливаемые проектом, представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Площади населенных пунктов Баратаевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Таскаево | 40,49 |
| 2 | д. Баратаевка | 81,7 |
| 3 | д. Сабановка | 31,54 |
| 4 | д. Мануйлово | 68,56 |
| 5 | д. Большеречка | 72,47 |
| 6 | д. Александровка | 47,54 |
| 7 | д. Верхотуровка | 11,47 |
| Всего |  | 353,77 |

Таблица 7.2

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав Баратаевского сельсовета

| № п/п | Номер кадастрового участка или квартала | Площадь участка (кв. м) | Категория земель до утверждения генерального плана | Существующее использование | Категория земель после утверждения генерального плана | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Александровка |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:03:000000:1392 | 1926.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034901:127 | 150.00 | Земли населенных пунктов | для строительства объектов цифрового телерадиовещания | Земли населенных пунктов | для строительства объектов цифрового телерадиовещания |
|  | 54:03:034901:141 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034901:141 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034901:144 | 1000.00 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | 54:03:034901:51 | 5.00 | Земли населенных пунктов | в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:52 | 5.00 | Земли населенных пунктов | в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:53 | 5.00 | Земли населенных пунктов | в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:55 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:56 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:57 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:58 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:59 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:65 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:64 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:63 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:62 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:61 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:141 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034901:123 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034901:125 | 16764.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги |
|  | 54:03:034901:66 | 17.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
| деревня Большеречка |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:03:000000:1391 | 396.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1394 | 5662.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1394 | 5662.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1394 | 5662.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:035001:103 | 3808.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:035001:156 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:035001:157 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:035001:159 | 150.00 | Земли населенных пунктов | для строительства объектов цифрового телерадиовещания | Земли населенных пунктов | для строительства объектов цифрового телерадиовещания |
|  | 54:03:035001:184 | 3500.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:035001:187 | 508.00 | Земли населенных пунктов | Здравоохранение (3.4) | Земли населенных пунктов | Здравоохранение (3.4) |
|  | 54:03:035001:2 | 4016.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:035001:363 | 225.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
|  | 54:03:035001:52 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:54 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:55 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:57 | 48.38 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:58 | 15.07 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:60 | 4.85 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:61 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:62 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:63 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:66 | 14.96 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:67 | 17.85 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:000000:1394 | 5662.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1394 | 5662.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:035001:53 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:117 | 2637.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:000000:1394 | 5662.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:035001:158 | 6315.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги |
|  | 54:03:035001:357 | 3600.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:035001:64 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:65 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:035001:361 | 1700.00 | Земли населенных пунктов | здравоохранение | Земли населенных пунктов | здравоохранение |
|  | 54:03:035001:56 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
| деревня Майнулово |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:03:000000:1398 | 3600.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034701:103 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034701:103 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034701:103 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034701:104 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034701:104 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034701:15 | 1077.00 | Земли населенных пунктов | Для использования под малоэтажным жилым домом | Земли населенных пунктов | Для использования под малоэтажным жилым домом |
|  | 54:03:034701:54 | 16.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:59 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:60 | 16.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:61 | 13.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:62 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:63 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:64 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:65 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:69 | 3100.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034701:72 | 3000.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034701:89 | 0.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги |
|  | 54:03:034701:67 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:57 | 15.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:56 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:55 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:104 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034701:58 | 15.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:68 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034701:89 | 0.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги |
| деревня Сабановка |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:03:000000:1376 | 36.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1376 | 36.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1430 | 5000.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034601:43 | 4600.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034601:48 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:49 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:50 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:51 | 35.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:52 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:53 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:55 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:56 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:57 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:58 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:59 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:60 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:61 | 13.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:62 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:64 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034601:85 | 3016.00 | Земли населенных пунктов | для обслуживания индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | для обслуживания индивидуального жилого дома |
|  | 54:03:034601:89 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:000000:242 | 1600.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) |
|  | 54:03:000000:1376 | 36.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034601:89 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034601:88 | 3032.00 | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
|  | 54:03:034601:90 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034601:90 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
| деревня Баратаевка |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:03:000000:1376 | 36.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1376 | 36.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:000000:1376 | 36.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:132 | 2500.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:12 | 4422.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:123 | 3532.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:13 | 2892.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:148 | 2714.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:208 | 1500.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:21 | 1831.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:22 | 2048.08 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:220 | 1168.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:242 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:243 | 14.42 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:244 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:245 | 13.64 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:246 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:247 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:248 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:249 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:250 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:251 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:252 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:253 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:26 | 357.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:260 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034501:30 | 2151.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:33 | 919.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:35 | 4055.00 | Земли населенных пунктов | для ведения ЛПХ | Земли населенных пунктов | для ведения ЛПХ |
|  | 54:03:034501:361 | 987.00 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | 54:03:034501:362 | 83.00 | Земли населенных пунктов | Для строительства блочно-модульной котельной | Земли населенных пунктов | Для строительства блочно-модульной котельной |
|  | 54:03:034501:373 | 185.00 | Земли населенных пунктов | Магазины | Земли населенных пунктов | Магазины |
|  | 54:03:034501:38 | 1582.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:385 | 336.00 | Земли населенных пунктов | Здравоохранение (3.4) | Земли населенных пунктов | Здравоохранение (3.4) |
|  | 54:03:034501:39 | 714.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:40 | 736.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания зерносклада | Земли населенных пунктов | Для обслуживания зерносклада |
|  | 54:03:034501:41 | 367.00 | Земли населенных пунктов | для обслуживания конторы | Земли населенных пунктов | для обслуживания конторы |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:484 | 100.00 | Земли населенных пунктов | Связь | Земли населенных пунктов | Связь |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:74 | 700.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:43 | 978.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:42 | 2038.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:359 | 495.00 | Земли населенных пунктов | для обслуживания нежилого здания | Земли населенных пунктов | для обслуживания нежилого здания |
|  | 54:03:034501:259 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Для размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034501:256 | 993.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:221 | 739.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:133 | 2070.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:130 | 2437.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034501:254 | 4.84 | Земли населенных пунктов |  | Земли населенных пунктов |  |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
|  | 54:03:034501:6 | 1810.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:690 | 819.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034501:451 | 4681.00 | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт | Земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт |
| деревня Таскаево |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:03:000000:1395 | 3600.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
|  | 54:03:034401:3 | 3841.00 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для обслуживания малоэтажного жилого дома |
|  | 54:03:034401:44 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:45 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:46 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:47 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:48 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:49 | 17.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:53 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:54 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:55 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:56 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:57 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:58 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:59 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:60 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:61 | 5.00 | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Использовать в целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
|  | 54:03:034401:64 | 603.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги |
|  | 54:03:034401:76 | 3000.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 54:03:034401:87 | 1455.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034401:86 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034401:63 | 8985.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | для эксплуатации автомобильной дороги |
|  | 54:03:034401:86 | 0.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034401:88 | 2694.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
|  | 54:03:034401:89 | 2357.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |

8. Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 8.1

Технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2023 год) | Первая очередь (2033 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО, в том числе: | га | 29300,30 | 29300,30 | 29300,30 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 285,74 | 285,74 | 285,74 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 3,85 | 4,10 | 4,10 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 78,06 | 78,06 | 78,06 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 24092,96 | 24085,98 | 24085,98 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 54,32 | 54,32 | 54,32 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 14,52 | 20,94 | 20,94 |
|  | Зона лесов | га | 4764,23 | 4764,23 | 4764,23 |
|  | Зона кладбищ | га | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 | 0,31 | 0,31 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 354,57 | 353,77 | 353,77 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 946 | 946 | 946 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | ФАП | ед. | 4 | 4 | 5 |
|  | участковая больница | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
|  | спортивный зал | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | спортивная площадка | ед. | 1 | 1 | 2 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
|  | столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | магазины | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | аптеки | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | банк | ед. | - | - | - |
| 3.7 | Отделения связи |  |  |  |  |
|  | почта | ед. | 1 | 1 | 1 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 32,11 | 32,11 | 32,11 |
|  | федерального значения | км | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
|  | регионального значения | км | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сут. | 361,52 | 361,52 | 361,52 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут. | 187,30 | 187,30 | 187,30 |
| 5.3 | Энергопотребление | Полная кВА | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов | м3/год | 2251,48 | 2251,48 | 2251,48 |
| 5.5 | Газоснабжение | м3/год | 283800 | 283800 | 283800 |
| VI. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 6.2 | Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел | 25,36 | 25,36 | 25,36 |