ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БОЛОТНОЕ

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Болотнинского района Новосибирской области | Муниципальный контракт №0151300036823000056 «28» августа 2023 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БОЛОТНОЕ

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	6

2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	12

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план муниципального образования город Болотное Болотнинского муниципального района Новосибирской области (далее – г. Болотное, городское поселение) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования г. Болотное является определение назначения территорий муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Болотнинского района и г. Болотное.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом г. Болотное, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления г. Болотное.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана г. Болотное определена согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав положения о территориальном планировании

В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации генерального плана:

- 1 очередь – 2035 год;

- расчетный срок – 2045 год.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 1

Сведения о планируемых для размещения и реконструкции на территории поселения объектах местного значения поселения

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Зоны с особыми условиями использования территории | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010602 | Специализированные коллективные средства размещения | Создание условий для отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения | База отдыха | Кол-во мест размещения 70 | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона отдыха |
| 2 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 3 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 4 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 5 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 6 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 7 | 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 8 | 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Многофункциональная спортивная площадка | Площадь 0,20 га. Вместимость 50 чел. | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 9 | 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Многофункциональная спортивная площадка | Площадь 0,20 га. Вместимость 50 чел. | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 10 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация в границах города водоотведения | Канализационная насосная станция (КНС) | Габаритные размеры приемного резервуара-вкладыша, (диаметр х высота), м. ДУ от 400 мм до 3000 мм. Высота от 1000 мм до 15 000мм | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 11 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация в границах города водоотведения | Канализационная насосная станция (КНС) | Габаритные размеры приемного резервуара-вкладыша, (диаметр х высота), м. ДУ от 400 мм до 3000 мм. Высота от 1000 мм до 15 000мм | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 12 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация в границах города водоотведения | Канализационная насосная станция (КНС) | Габаритные размеры приемного резервуара-вкладыша, (диаметр х высота), м. ДУ от 400 мм до 3000 мм. Высота от 1000 мм до 15 000мм | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 13 | 602041303 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация в границах города водоотведения | Канализационная насосная станция (КНС) | Габаритные размеры приемного резервуара-вкладыша, (диаметр х высота), м. ДУ от 400 мм до 3000 мм. Высота от 1000 мм до 15 000мм | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 14 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | Организация в границах города водоотведения | Очистные сооружения (КОС) | Производительность (тыс. м3/сут) – 0,4 | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 15 | 602041402 | Канализация напорная | Организация в границах города водоотведения | Канализация напорная | Протяженность 17,53 | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Не устанавливается (линейный объект) |
| 16 | 602041401 | Канализация самотечная | Организация в границах города водоотведения | Канализация напорная | Протяженность 0,56 | г. Болотное | Планируемый к размещению | ЗСО 5 м | Не устанавливается (линейный объект) |
| 17 | 602040901 | Источник тепловой энергии | Обеспечение теплоснабжения населённых пунктов | Котельная | Газовая котельная мощность 0,8 МВт | г. Болотное | Планируемый к размещению | Охранная зона 3 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 18 | 602040901 | Источник тепловой энергии | Обеспечение теплоснабжения населённых пунктов | Котельная | Газовая котельная мощность 0,8 МВт | г. Болотное | Планируемый к размещению | Охранная зона 3 м | Зона инженерной инфраструктуры |
| 19 | 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Бассейн | 310 кв. м зеркала воды | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 20 | 602010201 | Объект культурно-просветительного назначения | Организация библиотечного обслуживания населения | Библиотека | Вместимость 30 чел. | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 21 | 602010202 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Клуб | Вместимость 150 чел. | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |
| 22 | 602010203 | Зрелищная организация | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Кинозал | Вместимость 200 чел. | г. Болотное | Планируемый к размещению | Не устанавливается | Зона специализированной общественной застройки |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Генеральным планом г. Болотное установлены следующие функциональные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных жилых домов – отдельно стоящих зданий, не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, с количеством надземных этажей не более чем три, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, связанных с проживанием в таком здании. Зона предполагает размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) выделена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;

Многофункциональная общественно-деловая зона – предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Зона специализированной общественной застройки – предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Производственная зона – предназначена для размещения промышленных объектов III – V класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Коммунально-складская зона – предназначена для размещения групп предприятий и отдельных объектов, обеспечивающих потребности населения в складах, коммунальных и бытовых услугах, а также связанных с ними обслуживающих и вспомогательных учреждений;

Зона инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемые для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур;

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) – представлена в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки;

Зона отдыха - территории, используемые для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Зона лесов – земли, занятые лесами Государственного лесного фона. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется лесным законодательством Российской Федерации;

Зона кладбищ – территория, занятая кладбищами;

Зона складирования и захоронения отходов – территории, занятые под специально оборудованными сооружениями, предназначенными для обеспечения деятельности по обращению с отходами;

Зона озелененных территорий специального назначения – предназначена для сокращения неблагоприятного воздействия промышленности, транспорта и иных объектов на окружающую среду.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется размещение объектов федерального значения:

- Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск, протяженностью 0,80 км.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется размещение объектов местного городского поселения:

- Канализация напорная, протяженностью 17,53;

- Канализация самотечная, протяженностью 0,56 км.

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблице 2.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана г. Болотное.

Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, в границах г. Болотное

| № п/п | Код | Наименование | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения городского поселения |
| 1 | 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 3 этажа, включая мансардный. Коэффициент застройки – 0,2. Коэффициент плотности застройки – 0,4. Площадь зоны 692,76 га | – | – | – | – |
| 2 | 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 4 этажа, включая мансардный. Коэффициент застройки – 0,2. Коэффициент плотности застройки – 0,4. Площадь зоны 36,63 га |  |  |  |  |
| 3 | 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий – 5 этажей. Коэффициент застройки – 1,0. Коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальная высота зданий – 16 м. Площадь зоны 8,61 га | – | – | – | – |
| 4 | 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | Максимальная этажность зданий – 5 этажей. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Максимальная высота зданий – 16 м. Площадь зоны 42,69 га | – | – | – | Планируемые к размещению: 602050205 Объекты информирования и оповещения г. Болотное; 602050205 Объекты информирования и оповещения г. Болотное; 602050205 Объекты информирования и оповещения г. Болотное; 602050205 Объекты информирования и оповещения г. Болотное; 602050205 Объекты информирования и оповещения г. Болотное; 602050205 Объекты информирования и оповещения г. Болотное; 602010302 Спортивное сооружение г. Болотное; 602010302 Спортивное сооружение г. Болотное; 602010301 Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) г. Болотное; 602010201 Объект культурно-просветительного назначения г. Болотное; 602010202 Объект культурно-досугового (клубного) типа г. Болотное; 602010203 Зрелищная организация г. Болотное. |
| 5 | 701010401 | Производственная зона | Площадь зоны 105,62 га | – | – | - | – |
| 6 | 701010402 | Коммунально-складская зона | Площадь зоны 10,26 га | – | – | - | – |
| 7 | 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны 32,04 га | – | – | - | Планируемые к размещению: 602041303 Канализационная насосная станция (КНС) г. Болотное; 602041303 Канализационная насосная станция (КНС) г. Болотное; 602041303 Канализационная насосная станция (КНС) г. Болотное; 602041303 Канализационная насосная станция (КНС) г. Болотное; 602041301 Очистные сооружения (КОС) г. Болотное; 602040901 Источник тепловой энергии г. Болотное; 602040901 Источник тепловой энергии г. Болотное. |
| 8 | 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны 376,31 га | – | – | – | – |
| 9 | 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны 3132,42 га | – | – | – | – |
| 10 | 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Максимальный класс опасности по санитарной классификации – III. Максимальная этажность зданий – 3 этажа. Максимальная высота – 10 м. Коэффициент застройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4. Площадь зоны 4,80 га | – | – | – | – |
| 11 | 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Коэффициент площади озеленения – 0,6. Площадь зоны 189,54 га | – | – | – | – |
| 12 | 701010602 | Зона отдыха | Максимальная этажность – 3 этажа. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. Коэффициент площади озеленения – 0,6. Площадь зоны – 0,25 га. | – | – | – | Планируемые к размещению: 602010602 Специализированные коллективные средства размещения г. Болотное. |
| 13 | 701010605 | Зона лесов | Площадь зоны 2522,00 га | – | – | – | – |
| 14 | 701010701 | Зона кладбищ | Максимальная этажность зданий – 1 этаж. Максимальная высота – 10 м. Площадь зоны 39,87 га | – | – | – | – |
| 15 | 701010702 | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны 27,22 га | – | Планируемые к ликвидации: 602020401 Объект размещения отходов г. Болотное. | – | – |
| 16 | 701010703 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны 70,57 га | – | – | – | – |